目录

1 触摸屏驱动	3

1.1触摸屏介绍	3

1.1.1触摸屏的基本原理是欧姆定律	3

1.1.2 触摸屏结构	3

1.1.3 触摸屏等效电路	4

1.1.4 如何测量触摸屏坐标	4

1.1.4 触摸屏驱动思路	4

1.1.5 触摸屏ADC介绍	4

1.2触摸屏驱动框架	5

1.2.1  设备注册	5

1.2.2  硬件相关设置	5

1.2.4 触摸屏按下松开中断处理函数	8

1.2.4  ADC中断处理函数中得到测量电压值。	9

1.2.5  测量准确度改进	9

1.3 触摸屏驱动完整程序	12

1.4 触摸屏测试	17

1.5 内核自带驱动	18

1.5.1 设备注册	18

1.5.2 设备驱动匹配方式采用id_table[]	19

2  LCD驱动程序	20

2.1  lcd驱动程序框架	20

2.2  LCD 硬件原理	23

2.3 LCD 驱动程序编写	25

2.3.1 lcd 初始化	25

2.3.2 lcd参数设置	26

2.4  lcd 驱动完整程序	33

2.5 编译测试	39

2.6 修改源码使用内核自带的lcd驱动	39

3  I2C驱动程序	42

3.1  i2c 总线协议原理	42

3.1.1  i2c总线接口	42

3.1.2  i2c总线信号传输时序	42

3.1.3  i2c总线的数据传输格式	43

3.2 i2c裸板程序	46

3.2.1 i2c控制器初始化	46

3.2.2 at24cxx读写	47

3.2.3 i2c读写	47

3.3  2.6内核下的i2c驱动程序	50

3.3.1 i2c驱动框架	50

3.3.2 i2c驱动编写	51

3.4  Linux 3.4.2内核下的i2c驱动程序设计	55

3.4.1  I2C驱动架构	55

3.4.2  I2C  clent的四种注册方法	57

3.4.3  采用第二种方法编写完整的驱动	63

3.4.4 使用内核自带驱动程序	68

3.5 i2c总线驱动程序	69

4 网卡驱动程序	71

4.1 网卡驱动框架	71

4.2 虚拟网卡驱动	72

4.3 DM9K驱动移植	74

4.4 网卡驱动测试	78

5  usb驱动开发	79

5.1  usb 基础知识	79

5.2 usb 总线驱动程序	80

5.3 编写一个USB设备驱动   参考usb_mouse.c	81

6  字符设备驱动程序	87

6.1 如何找到设备的file_operations结构体	87

6.1.1  2.4内核中如何找到设备的file_operations结构体	87

6.1.2  2.6内核中如何找到设备的file_operations结构体	87

2.6内核使用主设备号和次设备号结合的方法：	87

7 RTC 设备驱动	90

7.1 RTC驱动程序框架	90

内存控制器	93

1 触摸屏驱动

1.1触摸屏介绍

1.1.1触摸屏的基本原理是欧姆定律

1.1.2 触摸屏结构

LCD 屏上有触摸屏，触摸屏就是 2 层很薄的膜。覆盖在 LCD 屏上面。 LCD 屏和触摸屏不同的器件，只是粘在一起了。触摸屏两层膜引出 4 条线。XM,YM,XP,YP。上面一层膜：XP 边（P 表示正极的意思）。XM 边（M 表示负极的意思）。下面一层膜：YP 边YM 边。平时这两层膜接触不到，当有触摸时，即按压时，上下两层膜就会粘在一起。

1.1.3 触摸屏等效电路

1.1.4 如何测量触摸屏坐标

测试 X 坐标：
①， XP 接 3.3V
②， XM 接地0V。
③， YP 与 YM 都不接。这样上面一层相当于一个两端有3.3v电压的电阻了。
④，按下触摸屏，上下两面接触。这个接触点设为x,YP就相当于从x引出的一根线。测试 YP 电压。就得到了x点的电压。

同理测试 Y 坐标：
①， YP 接 3.3V
②， YM 接地0V。
③， XP 与 XM 都不接。
④，测试 XP 电压

1.1.4 触摸屏驱动思路

按下触摸屏，产生一个外部中断。

在外部中断处理函数里面，启动ADC转换x,y坐标电压值。

转换完毕，产生ADC中断

在ADC中断处理函数里面，用input_event()来上报。（这个过程有个缺点，就是按下后只会启动一次，按下不松开时“粘点”划动，这样就不会新“按下”中断产生，所以上报后启动定时器处理长按、滑动）。启动定时器。

定时时间到，在定时器到期处理函数中再次启动ADC转换x,y坐标。转换完毕跳到执行，直到松开。

1.1.5 触摸屏ADC介绍

查看s3c2440触摸屏章节。发现接口是10bit ADC，最大频率2.5MHZ，最大电压3.3V。

ADC共8路输入，AIN4-AIN7对应YM,YP,XM,XP。

ADC转换时间

adc工作模式

a、Normal Conversion Mode //普通ADC转换

b、Separate X/Y position conversion Mode//x,y坐标分别转换，转换完x 就产生中断。

c、Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode//x,y坐标转换完毕再产生中断。

d、Waiting for Interrupt Mode//等待触摸屏按下松开模式。触摸屏按下或者松开产生中断

1.2触摸屏驱动框架

1.2.1  设备注册

分配一个 input_dev 结构体。

s3c_ts_dev = input_allocate_device();

设置,

能产生哪类事件;

set_bit(EV_KEY, s3c_ts_dev->evbit); //按键类事件

set_bit(EV_ABS, s3c_ts_dev->evbit);//绝对位移事件

b, 能产生这类事件里的哪些事件.,

set_bit(BTN_TOUCH, s3c_ts_dev->keybit);//按键类事件的触摸事件

c、 设置事件的参数

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0)

/*中间两位代表最大值和最小值。3FF代表Adc最大值为1024，10bitAdc

压力中的0,1代表压力只有两个级别，按下，松开。最后两位不清楚是什么意思。*/

注册输入设备

input_register_device(s3c_ts_dev);

1.2.2  硬件相关设置

触摸屏按下位置主要是通过ADC测量电压得到的。

打开ADC时钟。

clk = clk_get(NULL, "adc");

clk_enable(clk);			// 设置CLKCON寄存器。

shift+ctrl+f \在linux-3.4.2\arch\arm  文件夹搜索"adc"，搜到s3c2410-clock.c (\plat-s3c24xx)

.name		= "adc",

.parent		= &clk_p,

.enable		= s3c2410_clkcon_enable,	//使能时钟函数

.ctrlbit	= S3C2410_CLKCON_ADC, 		//时钟控制器的哪一位

ADC 寄存器设置

struct s3c_ts_regs {

unsigned long adccon;

unsigned long adctsc;

unsigned long adcdly;

unsigned long adcdat0;

unsigned long adcdat1;

unsigned long adcupdn;

};

static  volatile  struct s3c_ts_regs *s3c_ts_regs;

s3c_ts_regs = ioremap(0x58000000, sizeof(struct s3c_ts_regs));//

/* bit[14]  : 1-A/D converter prescaler enable

* bit[13:6]: A/D converter prescaler value,

* 49, ADCCLK=PCLK/(49+1)=50MHz/(49+1)=1MHz

* bit[0]: A/D conversion starts by enable. 先设为0

*/

s3c_ts_regs->adccon = (1<<14)|(49<<6);

注册触摸中断和ADC转换完成中断

request_irq(IRQ_TC, pen_down_up_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "ts_pen", NULL);

request_irq(IRQ_ADC, adc_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "adc", NULL);

ADC进入等待中断模式(按下模式)

enter_wait_pen_down_mode();

//设置等待按下模式的函数

static void enter_wait_pen_down_mode(void)

{

s3c_ts_regs->adctsc = 0xd3;//1101

}

//设置等待松开模式的函数

static void enter_wait_pen_up_mode(void)

{

s3c_ts_regs->adctsc = 0x1d3;

}

触摸屏等待按下中断模式的等效电路图

Y_ADC初始电平为高，一旦触摸屏按下，那么Y_ADC就会变为低电平。就会产生一个中断。

等待按下中断模式的开关是s1,s2,s3打开，s4关闭。

ADCTSC寄存器。

YM Output Driver Enable：意味着开关闭合。YM选Enable,其他都选择disable.

XP Pull-up Enable意味着连接到VCC

1.2.4 触摸屏按下松开中断处理函数

如果是触摸屏按下中断，触摸屏进入自动测量x,y坐标模式，开启ADC开始转换。

如果是触摸屏松开中断，上报触摸屏松开事件。

static irqreturn_t pen_down_up_irq(int irq, void *dev_id) //触摸屏松开

{

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15)) {

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0); // 上报触摸屏松开事件。

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();   //等待触摸屏按下

}

else //触摸屏按下

{

enter_measure_xy_mode();//自动xy坐标测量模式

start_adc();

}

return IRQ_HANDLED;

}

}

static void enter_measure_xy_mode(void) //自动测量xy模式,是否

{

s3c_ts_regs->adctsc = (1<<3)|(1<<2); //是否需要手动禁止上拉电阻？

}

static void start_adc(void)  //启动ADC

{

s3c_ts_regs->adccon |= (1<<0);

}

1.2.4  ADC中断处理函数中得到测量电压值。

static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)

{

static int cnt = 0;

printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, s3c_ts_regs->adcdat0 & 0x3ff, s3c_ts_regs->adcdat1 & 0x3ff);

enter_wait_pen_up_mode();//测量完毕，等待触摸屏松开

return IRQ_HANDLED;

}

1.2.5  测量准确度改进

优化措施1:  设置ADCDLY为最大值, 这使得电压稳定后再发出IRQ_TC中断，再开始测量电压值。

s3c_ts_regs->adcdly = 0xffff;

优化措施2: 如果ADC完成时, 发现触摸笔已经松开, 结果可能不准确，则丢弃此次结果

优化措施3，多次测量求平均值

static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)

{

static int cnt = 0;

int adcdat0, adcdat1;

adcdat0 = s3c_ts_regs->adcdat0;

adcdat1 = s3c_ts_regs->adcdat1;

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15)) /* 已经松开，上报松开事件，不上报测量的值 */

{

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode(); //等待按下

}

else //触摸屏按下

{

printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, s3c_ts_regs->adcdat0 & 0x3ff, s3c_ts_regs->adcdat1 & 0x3ff);

enter_wait_pen_up_mode();

}

return IRQ_HANDLED;

}

优化措施4，软件过滤

static int s3c_filter_ts(int x[], int y[])

{

#define ERR_LIMIT 10

int avr_x, avr_y;

int det_x, det_y;

avr_x = (x[0] + x[1])/2;

avr_y = (y[0] + y[1])/2;

det_x = (x[2] > avr_x) ? (x[2] - avr_x) : (avr_x - x[2]);

det_y = (y[2] > avr_y) ? (y[2] - avr_y) : (avr_y - y[2]);

if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))

return 0;

avr_x = (x[1] + x[2])/2;

avr_y = (y[1] + y[2])/2;

det_x = (x[3] > avr_x) ? (x[3] - avr_x) : (avr_x - x[3]);

det_y = (y[3] > avr_y) ? (y[3] - avr_y) : (avr_y - y[3]);

if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))

return 0;

return 1; //测量正确

}

static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)

{

static int cnt = 0;

static int x[4], y[4];

int adcdat0, adcdat1;

/* 优化措施2: 如果ADC完成时, 发现触摸笔已经松开, 则丢弃此次结果 */

adcdat0 = s3c_ts_regs->adcdat0;

adcdat1 = s3c_ts_regs->adcdat1;

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))

{

/* 已经松开 */

cnt = 0;

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();

}

else

{

// printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, adcdat0 & 0x3ff, adcdat1 & 0x3ff);

/* 优化措施3: 多次测量求平均值 */

x[cnt] = adcdat0 & 0x3ff;

y[cnt] = adcdat1 & 0x3ff;

++cnt;

if (cnt == 4)

{

/* 优化措施4: 软件过滤 */

if (s3c_filter_ts(x, y))

{

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_X, (x[0]+x[1]+x[2]+x[3])/4);

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_Y, (y[0]+y[1]+y[2]+y[3])/4);

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 1);

input_sync(s3c_ts_dev);

}

cnt = 0;

enter_wait_pen_up_mode();

/* 启动定时器处理长按/滑动的情况 */

mod_timer(&ts_timer, jiffies + HZ/100);

}

else

{

enter_measure_xy_mode();

start_adc();

}

}

return IRQ_HANDLED;

}

优化措施5，使用定时器处理长按，滑动。

static void s3c_ts_timer_function(unsigned long data)

{

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))

{

/* 已经松开 */

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();

}

else

{

/* 测量X/Y坐标 */

enter_measure_xy_mode();

start_adc();

}

}

1.3 触摸屏驱动完整程序

#include <linux/errno.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/input.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/serio.h>

#include <linux/delay.h>

#include <linux/platform_device.h>

#include <linux/clk.h>

#include <asm/io.h>

#include <asm/irq.h>

struct s3c_ts_regs {

unsigned long adccon;

unsigned long adctsc;

unsigned long adcdly;

unsigned long adcdat0;

unsigned long adcdat1;

unsigned long adcupdn;

};

static struct input_dev *s3c_ts_dev;

static volatile struct s3c_ts_regs *s3c_ts_regs;

static struct timer_list ts_timer;

static void enter_wait_pen_down_mode(void)

{

s3c_ts_regs->adctsc = 0xd3;

}

static void enter_wait_pen_up_mode(void)

{

s3c_ts_regs->adctsc = 0x1d3;

}

static void enter_measure_xy_mode(void)

{

s3c_ts_regs->adctsc = (1<<3)|(1<<2);

}

static void start_adc(void)

{

s3c_ts_regs->adccon |= (1<<0);

}

#define ERR_LIMIT 10

int avr_x, avr_y;

int det_x, det_y;

avr_x = (x[0] + x[1])/2;

avr_y = (y[0] + y[1])/2;

det_x = (x[2] > avr_x) ? (x[2] - avr_x) : (avr_x - x[2]);

det_y = (y[2] > avr_y) ? (y[2] - avr_y) : (avr_y - y[2]);

if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))

return 0;

avr_x = (x[1] + x[2])/2;

avr_y = (y[1] + y[2])/2;

det_x = (x[3] > avr_x) ? (x[3] - avr_x) : (avr_x - x[3]);

det_y = (y[3] > avr_y) ? (y[3] - avr_y) : (avr_y - y[3]);

if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))

return 0;

return 1;

static void s3c_ts_timer_function(unsigned long data)

{

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))

{

/* 已经松开 */

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();

}

else

{

/* 测量X/Y坐标 */

enter_measure_xy_mode();

start_adc();

}

}

static irqreturn_t pen_down_up_irq(int irq, void *dev_id)

{

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))

{

//printk("pen up\n");

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();

}

else

{

//printk("pen down\n");

//enter_wait_pen_up_mode();

enter_measure_xy_mode();

start_adc();

}

return IRQ_HANDLED;

}

static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)

{

static int cnt = 0;

static int x[4], y[4];

int adcdat0, adcdat1;

/* 优化措施2: 如果ADC完成时, 发现触摸笔已经松开, 则丢弃此次结果 */

adcdat0 = s3c_ts_regs->adcdat0;

adcdat1 = s3c_ts_regs->adcdat1;

if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))

{

/* 已经松开 */

cnt = 0;

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);

input_sync(s3c_ts_dev);

enter_wait_pen_down_mode();

}

else

{

// printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, adcdat0 & 0x3ff, adcdat1 & 0x3ff);

/* 优化措施3: 多次测量求平均值 */

x[cnt] = adcdat0 & 0x3ff;

y[cnt] = adcdat1 & 0x3ff;

++cnt;

if (cnt == 4)

{

/* 优化措施4: 软件过滤 */

if (s3c_filter_ts(x, y))

{

//printk("x = %d, y = %d\n", (x[0]+x[1]+x[2]+x[3])/4, (y[0]+y[1]+y[2]+y[3])/4);

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_X, (x[0]+x[1]+x[2]+x[3])/4);

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_Y, (y[0]+y[1]+y[2]+y[3])/4);

input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);

input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 1);

input_sync(s3c_ts_dev);

}

cnt = 0;

enter_wait_pen_up_mode();

/* 启动定时器处理长按/滑动的情况 */

mod_timer(&ts_timer, jiffies + HZ/100);

}

else

{

enter_measure_xy_mode();

start_adc();

}

}

return IRQ_HANDLED;

}

static int s3c_ts_init(void)

{

struct clk* clk;

/* 1. 分配一个input_dev结构体 */

s3c_ts_dev = input_allocate_device();

/* 2. 设置 */

s3c_ts_dev->name="s3c_ts";

/* 2.1 能产生哪类事件 */

set_bit(EV_KEY, s3c_ts_dev->evbit);

set_bit(EV_ABS, s3c_ts_dev->evbit);

/* 2.2 能产生这类事件里的哪些事件 */

set_bit(BTN_TOUCH, s3c_ts_dev->keybit);

/*中间两位代表最大值和最小值。

3FF代表Adc最大值为1024，10bitAdc

压力中的0,1代表压力只有两个级别，按下，松开。

最后两位不清楚是什么意思    */

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);

input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);

/* 3. 注册 */

input_register_device(s3c_ts_dev);

/* 4. 硬件相关的操作 */

/* 4.1 使能时钟(CLKCON[15]) */

clk = clk_get(NULL, "adc");

clk_enable(clk);

/* 4.2 设置S3C2440的ADC/TS寄存器 */

s3c_ts_regs = ioremap(0x58000000, sizeof(struct s3c_ts_regs));

/* bit[14]  : 1-A/D converter prescaler enable

* bit[13:6]: A/D converter prescaler value,

*            49, ADCCLK=PCLK/(49+1)=50MHz/(49+1)=1MHz

* bit[0]: A/D conversion starts by enable. 先设为0

*/

s3c_ts_regs->adccon = (1<<14)|(49<<6);

request_irq(IRQ_TC, pen_down_up_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "ts_pen", NULL);

request_irq(IRQ_ADC, adc_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "adc", NULL);

/* 优化措施1:

* 设置ADCDLY为最大值, 这使得电压稳定后再发出IRQ_TC中断

*/

s3c_ts_regs->adcdly = 0xffff;

/* 优化措施5: 使用定时器处理长按,滑动的情况

*

*/

init_timer(&ts_timer);

ts_timer.function = s3c_ts_timer_function;

add_timer(&ts_timer);

enter_wait_pen_down_mode();

return 0;

}

static void s3c_ts_exit(void)

{

free_irq(IRQ_TC, NULL);

free_irq(IRQ_ADC, NULL);

iounmap(s3c_ts_regs);

input_unregister_device(s3c_ts_dev);

input_free_device(s3c_ts_dev);

del_timer(&ts_timer);

}

module_init(s3c_ts_init);

module_exit(s3c_ts_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

1.4 触摸屏测试

1. make menuconfig 去掉原来的触摸屏驱动程序

-> Device Drivers

-> Input device support

-> Generic input layer

-> Touchscreens

<>   S3C2410/S3C2440 touchscreens

make uImage

使用新内核启动

2. insmod s3c_ts.ko

按下/松开触摸笔

测试2th~7th：

1. ls /dev/event*

2. insmod s3c_ts.ko

3. ls /dev/event*

4. hexdump /dev/event0

0003类型代表ABS事件，0001按键事件，0000同步事件，

0000 code 代表x轴，0001代表y轴，0018代表压力，014a ,BTN_TOUCH

value是电压值数字化后的值

秒       微秒   type code    value

0000000 29a4 0000 8625 0008 0003 0000 0172 0000

0000010 29a4 0000 8631 0008 0003 0001 027c 0000

0000020 29a4 0000 8634 0008 0003 0018 0001 0000

0000030 29a4 0000 8638 0008 0001 014a 0001 0000

0000040 29a4 0000 863c 0008 0000 0000 0000 0000

0000050 29a4 0000 c85e 0008 0003 0000 0171 0000

0000060 29a4 0000 c874 0008 0003 0001 027d 0000

0000070 29a4 0000 c87b 0008 0000 0000 0000 0000

0000080 29a4 0000 ed37 0008 0003 0018 0000 0000

0000090 29a4 0000 ed48 0008 0001 014a 0000 0000

00000a0 29a4 0000 ed4a 0008 0000 0000 0000 0000

最终测试：

使用tslib测试。tslib再3.4.2驱动移植和QT移植里面想想的记录了如何使用。此处略过。通过tslib测试可以得到点阵坐标值。

1.5 内核自带驱动

三星公司的触摸屏驱动程序是：s3c2410_ts.c。设备名字为"samsung-ts"。

MODULE_DEVICE_TABLE(platform, s3cts_driver_ids);

1.5.1 设备注册

static struct resource s3c_ts_resource[] = {

[0] = DEFINE_RES_MEM(S3C24XX_PA_ADC, S3C24XX_SZ_ADC),

[1] = DEFINE_RES_IRQ(IRQ_TC),

};

struct platform_device s3c_device_ts = {

.name       = "s3c2410-ts",

.id     = -1,

.dev.parent = &s3c_device_adc.dev,

.num_resources  = ARRAY_SIZE(s3c_ts_resource),

.resource   = s3c_ts_resource,

};

static struct s3c2410_ts_mach_info s3c2410_ts_cfg = {

.delay = 10000,

.presc = 49,

.oversampling_shift = 2,

};

// s3c24xx_ts_set_platdata(&s3c2410_ts_cfg) 必须有这些信息才能使用内核自带的触摸屏驱//动程序

void __init s3c24xx_ts_set_platdata(struct s3c2410_ts_mach_info *hard_s3c2410ts_info)

{

s3c_set_platdata(hard_s3c2410ts_info,

sizeof(struct s3c2410_ts_mach_info), &s3c_device_ts);

}

void __init *s3c_set_platdata(void *pd, size_t pdsize,

struct platform_device *pdev)

{

if (!pd) {

return NULL;

}

npd = kmemdup(pd, pdsize, GFP_KERNEL);

pdev->dev.platform_data = npd;

}

1.5.2 设备驱动匹配方式采用id_table[]

static struct platform_device_id s3cts_driver_ids[] = {

{ "s3c2410-ts", 0 },

{ "s3c2440-ts", 0 },

{ "s3c64xx-ts", FEAT_PEN_IRQ },

{ }

};

//内核中有同名的设备注册时，会调用驱动的probe函数。

static struct platform_driver s3c_ts_driver = {

.driver         = {

.name   = "samsung-ts",

.owner  = THIS_MODULE,

#ifdef CONFIG_PM

.pm = &s3c_ts_pmops,

#endif

},

.id_table   = s3cts_driver_ids,

.probe      = s3c2410ts_probe,

.remove     = __devexit_p(s3c2410ts_remove),

};

1.5.3 内核自带的probe函数分析

static int __devinit s3c2410ts_probe(struct platform_device *pdev)// pdev=s3c_device_ts

{

struct s3c2410_ts_mach_info *info;//触摸屏平台数据

struct device *dev = &pdev->dev; //驱动和设备结构体建立联系

struct input_dev *input_dev;

struct resource *res;

int ret = -EINVAL;

/* Initialise input stuff */

memset(&ts, 0, sizeof(struct s3c2410ts));//ts就是触摸屏设备

ts.dev = dev; //触摸屏驱动设备结构体指针指向设备

/*

s3c2410_ts_mach_info就是指向platform_data;

*/

info = pdev->dev.platform_data; //指向为 platform_data分配的空间

ts.clock = clk_get(dev, "adc");

clk_enable(ts.clock);

ts.irq_tc = ret = platform_get_irq(pdev, 0);

res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);

ts.io = ioremap(res->start, resource_size(res));

/* inititalise the gpio */

if (info->cfg_gpio)

info->cfg_gpio(to_platform_device(ts.dev));

ts.client = s3c_adc_register(pdev, s3c24xx_ts_select,

s3c24xx_ts_conversion, 1);

/* Initialise registers */

if ((info->delay & 0xffff) > 0)

writel(info->delay & 0xffff, ts.io + S3C2410_ADCDLY);

writel(WAIT4INT | INT_DOWN, ts.io + S3C2410_ADCTSC);//等待中断模式

input_dev = input_allocate_device();

ts.input = input_dev;

ts.input->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY) | BIT_MASK(EV_ABS);

ts.input->keybit[BIT_WORD(BTN_TOUCH)] = BIT_MASK(BTN_TOUCH);

input_set_abs_params(ts.input, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);

input_set_abs_params(ts.input, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);

ts.input->name = "S3C24XX TouchScreen";

ts.input->id.bustype = BUS_HOST;

ts.input->id.vendor = 0xDEAD;

ts.input->id.product = 0xBEEF;

ts.input->id.version = 0x0102;

ts.shift = info->oversampling_shift;

ts.features = platform_get_device_id(pdev)->driver_data;

ret = request_irq(ts.irq_tc, stylus_irq, 0,

"s3c2410_ts_pen", ts.input);

ret = input_register_device(ts.input);

}

2  LCD驱动程序

2.1  lcd驱动程序框架

APP  	open 	read 		write               /dev/fb0  主设备号29  次设备号0

--------------------------------------------------------

driver  drv_open  drv_read  drv_write

------------------------------------------------

硬件

fbmem.c 内核中LCD核心层函数

fbmem_init(void)

{

/*注册主设备号，但并未添加设备*/

register_chrdev(FB_MAJOR,"fb",&fb_fops); //主设备号29

fb_class = class_create(THIS_MODULE, "graphics");    /*创建一个设备类结构*/

}

这里 fbmem.c 没有在设备类下创建设备，只有真正有硬件设备时才有必要在这个类下去创建设备。

//这个结构体是所有LCD和上层应用程序的接口，

static const struct file_operations fb_fops = {

.read =        fb_read,

.write =       fb_write,

.ioctl =       fb_ioctl,

.mmap =        fb_mmap,

.open =        fb_open,

.release =    fb_release,

}

static int fb_open(struct inode *inode, struct file *file)

{

int fbidx = iminor(inode);//根据次设备号计算设备操作函数索引

struct fb_info *info;

int res = 0;

info = registered_fb[fbidx])) //register_framebuffer中得到了registered_fb[fbidx]

if (info->fbops->fb_open) {

res = info->fbops->fb_open(info,1);

//调用设备真正的open函数，并没有设置open函数，不需要。

}

}

static ssize_t fb_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)

{

unsigned long p = *ppos;

struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;

int fbidx = iminor(inode);//设次设备号为0

struct fb_info *info = registered_fb[fbidx];

u32 *buffer, *dst;

u32 __iomem *src;

int c, i, cnt = 0, err = 0;

unsigned long total_size;

int fbidx = iminor(inode);//设次设备号为0

struct fb_info *info = registered_fb[fbidx];//找到fops指针

if (info->fbops->fb_read)//如果有read函数。

return info->fbops->fb_read(info, buf, count, ppos)；

//没有就使用使用下面的读函数

buffer = kmalloc((count > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : count, GFP_KERNEL);

src = (u32 __iomem *) (info->screen_base + p);//info->screen_base显存基址，P是偏移

{ //读内存复制到用户空间

if (copy_to_user(buf, buffer, c)) //复制到用户空间

}

}

//和用户空间的信息交互是由fbmem.c中的fb_ioctl()作为接口的

static int

fb_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd,

unsigned long arg)

{

switch (cmd) {

case FBIOGET_VSCREENINFO: //获取LCD可变参数信息

return copy_to_user(argp, &info->var,

sizeof(var)) ? -EFAULT : 0;

case FBIOPUT_VSCREENINFO: //设置LCD可变参数信息

if (copy_from_user(&var, argp, sizeof(var)))

return -EFAULT;

}

在哪里设置了registered_fb[i]？

/*注册一个帧缓冲区,在注册LCD设备的时候使用

在s3c2410fb.c中的prob函数中调用。也就是注册LCD设备时调用

*/

int  register_framebuffer(struct fb_info *fb_info)

{

int i;

struct fb_event event;

struct fb_videomode mode;

if (num_registered_fb == FB_MAX)//支持的lcd最大个数。

return -ENXIO;

num_registered_fb++;

for (i = 0 ; i < FB_MAX; i++) // registered_fb[i]找到一个空闲的位置存储新LCD的fopss

if (!registered_fb[i])

break;

fb_info->node = i;

fb_info->dev = device_create(fb_class, fb_info->device,

MKDEV(FB_MAJOR, i), "fb%d", i);//创建Lcd设备，设备名为fb%d;

registered_fb[i] = fb_info;//此处得到了registered_fb[i]

}

s3c2410fb.c

static struct platform_driver s3c2410fb_driver = {

.probe      = s3c2410fb_probe,

.driver     = {

.name   = "s3c2410-lcd",

},

};

//当有同名的"s3c2410-lcd"设备注册时，调用probe函数。

static int __init s3c2410fb_probe(struct platform_device *pdev)

{

分配

fbinfo = framebuffer_alloc(sizeof(struct s3c2410fb_info), &pdev->dev);

设置fbinfo

fbinfo->fbops            = &s3c2410fb_ops;

注册

ret = register_framebuffer(fbinfo);

硬件相关

}

static struct fb_ops  s3c2410fb_ops = {

.owner      = THIS_MODULE,

.fb_check_var   = s3c2410fb_check_var,

.fb_set_par = s3c2410fb_set_par,

.fb_blank   = s3c2410fb_blank,

.fb_setcolreg   = s3c2410fb_setcolreg,

.fb_fillrect    = cfb_fillrect,

.fb_copyarea    = cfb_copyarea,

.fb_imageblit   = cfb_imageblit,

};

2.2  LCD 硬件原理

将LCD抽象为像素矩阵。每个vclk描绘一个点。从左到右，从上到下显示。

板子上的lcd是16位，实际有24条线，按RGB565模式，有的线没有使用。

一般使用高位而不使用低位，高位权重大。

lcd接口使用RGB接口：

VD0-VD23 ：数据线，板子使用了16位

HSYNC ： 又称为VLINE行同步信号，lcd收到该信号后显示下一行

VSYNC ：又称为VFRAME。帧同步信号。LCD收到该信号，从头开始显示。

VDEN:  	数据有效

LEND: 	 行结束信号，不是必需的。

PWEN:	电源开关

VCLK:  	像素时钟，切换显示下一个点。

设置 LCD 控制器时，不同的 LCD 的"VCLK"(频率）可能不会一样，所以要
调整 LCD 控制器来设置频率的快和慢，使其发出合适的时钟（若 1 秒一次，则
喷打颜色到像素点时都看的清晰太慢了。若 VCLK 为 1GHz，可能又反应不过
来。所以要调 LCD 控制器使其发出合适的时钟）。

发出合适的“时钟”要看 LCD 屏的硬件手册

LCD硬件相关操作：

- 根据 LCD 手册设置 LCD 控制器。（时钟参数等）
2、 分配显存，并将显存的地址告诉 LCD 控制器。
还要说明颜色格式。一个像素用多少个字节来表示等。
3、之后就是 2440 相关的操作:配置引脚用于 LCD。芯片的管脚可以配置成输入
输出，还可以配置为 LCD 引脚。

2.3 LCD 驱动程序编写

2.3.1 lcd 初始化

static struct fb_info *s3c_lcd;

static int lcd_init(void)

{

1. 分配一个fb_info

s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);

2. 设置

2.1 设置固定的参数

2.2 设置可变的参数

2.3 设置操作函数

2.4 其他的设置

3. 硬件相关的操作

3.1 配置GPIO用于LCD

3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等

3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器

4. 注册

register_framebuffer(s3c_lcd);

return 0;

}

struct fb_info *framebuffer_alloc(size_t size, struct device *dev);

参 1 为大小。在定义 fb_info 结构时，结构体的大小是固定了的。内核中经常有这个取巧的方法，本来一个结构体原本分配的大小，而内核紧接着再分配了一段大小给这个结构体。定义时的结构体里面有一个指针，指向这个内核又分配的一段空间，这个空间里放“私有数据”。传入了一个“size”大小，本来 fb_info 结构体的大小如下：int fb_info_size = sizeof(struct fb_info);然后传入的 size 大小与原本定义的“fb_info”结构体大小相加：分配这一
段 p 空间。p = kzalloc(fb_info_size + size, GFP_KERNEL);然后 par 指向额外分配的那段 size 空间。info->par = p + fb_info_size;我们不需要这段额外空间就不设置。就把size=0.

2.3.2 lcd参数设置

/* 1. 分配一个fb_info */

s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);

/* 2. 设置 */

/* 2.1 设置固定的参数 */

strcpy(s3c_lcd->fix.id, "mylcd");                          //名字

s3c_lcd->fix.smem_len = 240*320*16/8;           //显存的长度，单位字节

s3c_lcd->fix.type     = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;//  压缩像素数据存储方式

s3c_lcd->fix.visual   = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT 真彩色，还有单色模式*/

s3c_lcd->fix.line_length = 240*2;           //单行数据占用字节数

/* 2.2 设置可变的参数 */

s3c_lcd->var.xres           = 240;        //分辨率x

s3c_lcd->var.yres           = 320;        //分辨率y

s3c_lcd->var.xres_virtual   = 240;          //虚拟分辨率

s3c_lcd->var.yres_virtual   = 320;

s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16;          //一个像素占用位数

/* RGB:565 */

s3c_lcd->var.red.offset     = 11;          //16位数据从第几位开始

s3c_lcd->var.red.length     = 5;              //总共占用位数

s3c_lcd->var.red.msb_right=0;               //最重要的一位在左边（高位）

s3c_lcd->var.green.offset   = 5;

s3c_lcd->var.green.length   = 6;

s3c_lcd->var.blue.offset    = 0;

s3c_lcd->var.blue.length    = 5;

s3c_lcd->var.activate       = FB_ACTIVATE_NOW;   //重新设置参数后立即生效

/* 2.3 设置操作函数 */

s3c_lcd->fbops              = &s3c_lcdfb_ops;

/* 2.4 其他的设置 */

/*假的调色板，16个元素的数组，static u32 pseudo_palette[16];

在函数s3c_lcdfb_setcolreg中设置该数组各个位的值*/

s3c_lcd->pseudo_palette = pseudo_palette;

//s3c_lcd->screen_base  = ;               /* 显存的虚拟地址 */

s3c_lcd->screen_size   = 240*320*16/8;     // 占用字节空间数

/* 3. 硬件相关的操作 */

/* 3.1 配置GPIO用于LCD */

gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);

gpbdat = gpbcon+1;

gpccon = ioremap(0x56000020, 4);

gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);

gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);

*gpccon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */

*gpdcon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[23:8] */

*gpbcon &= ~(3);  /* GPB0设置为输出引脚 */

*gpbcon |= 1;

*gpbdat &= ~1;     /* 输出低电平 */

*gpgcon |= (3<<8); /* GPG4用作LCD_PWREN ，背光灯开关*/

2.3.4 lcd时序参数设置

/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */

lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));

/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2],  三星LCD手册P14

VCLK:lcd像素时钟，需要看lcd手册。HCLK,是高速外设时钟，等于内存时钟频率

*            10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]

*            CLKVAL = 4

* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD

* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT

* bit[0]  : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.

*/

lcd_regs->lcdcon1  = (4<<8) | (3<<5) | (0x0c<<1);

LCD屏时间参数

LCD屏垂直方向时序图

LCD控制器寄存器

#if 1

/* 垂直方向的时间参数

寄存器中设置数据为实际值减去1

VSYNC:帧同步脉冲

* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据

*             LCD手册 T0-T2-T1=4

*             VBPD=3

* bit[23:14]: LINVAL多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319

* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后，再过多长时间才发出VSYNC

*             LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1

* bit[5:0]  : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0

*/

lcd_regs->lcdcon2  = (3<<24) | (319<<14) | (1<<6) | (0<<0);

LCD屏水平方向时序

/* 水平方向的时间参数

* bit[25:19]: HBPD,HSYNC之后再过多长时间才能发出第1个像素数据

*             LCD手册 T6-T7-T8=17

*             HBPD=16

* bit[18:8]: HOZVAL多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239

* bit[7:0] : HFPD, 发出一行里最后一个象素数据之后，再过多长时间才发出HSYNC

*             LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10

*/

lcd_regs->lcdcon3 = (16<<19) | (239<<8) | (10<<0);

/* 水平方向的同步信号

* bit[7:0]   : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4

*/

lcd_regs->lcdcon4 = 4;

#else

lcd_regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) | \

S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) | \

S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) | \

S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);

lcd_regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) | \

S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) | \

S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);

lcd_regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) | \

S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);

#endif

lcd数据存储方式：

16位数据，在32位整型存储空间中，前一个像素数据存储在低16位空间

/* 信号的极性

* bit[11]: 1=565 format

* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge

* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效

* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效

* bit[6] : 0 = VDEN不用反转

* bit[3] : 0 = PWREN输出0

* bit[1] : 0 = BSWP

* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413

*/

lcd_regs->lcdcon5 = (1<<11) | (0<<10) | (1<<9) | (1<<8) | (1<<0);

lcd 起始地址寄存器1：

如何计算设置寄存器

/* 3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器

s3c_lcd->fix.smem_start是物理地址，DMA使用物理地址。

s3c_lcd->screen_base 是虚拟地址，应用读写数据使用虚拟地址

lcd为单扫描模式。

LCDBANK:存放起始地址的22-30位

LCDBASEU: 存放起始地址的1-21位。2^22=4M

lcdsaddr1：起始地址

lcdsaddr2 ：结束地址1：21位

*/

s3c_lcd->screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, &s3c_lcd->fix.smem_start, GFP_KERNEL);

lcd_regs->lcdsaddr1  = (s3c_lcd->fix.smem_start >> 1) & ~(3<<30);//最高两位清零

lcd_regs->lcdsaddr2  = ((s3c_lcd->fix.smem_start + s3c_lcd->fix.smem_len) >> 1) & 0x1fffff;

lcd_regs->lcdsaddr3  = (240*16/16);  /* 一行的长度(单位: 2字节) */

//s3c_lcd->fix.smem_start = xxx;  /* 显存的物理地址 */

/* 启动LCD */

lcd_regs->lcdcon1 |= (1<<0); /* 使能LCD控制器LCD video output and the logic enable/disable */

lcd_regs->lcdcon5 |= (1<<3); /* 使能LCD本身 LCD_PWREN output signal enable/disable */

*gpbdat |= 1;     /* 输出高电平, 使能背光 */

2.3.2 设置调色板

/*

如果一张图片的颜色不超过16种，那么用调色板存储可以节省空间。

static u32 pseudo_palette[16]。

regno: pseudo_palette数组索引，

*/

static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan,

struct fb_bitfield *bf)

{

chan &= 0xffff;   //保留低16位

chan >>= 16 - bf->length;//保留颜色高bf->length位

return chan << bf->offset;//移动到该颜色的偏移位

}

static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,

unsigned int green, unsigned int blue,

unsigned int transp, struct fb_info *info)

{

unsigned int val;

if (regno > 16)

return 1;

/* 用red,green,blue三原色构造出val */

val  = chan_to_field(red,    &info->var.red);

val |= chan_to_field(green, &info->var.green);

val |= chan_to_field(blue,    &info->var.blue);

//((u32 *)(info->pseudo_palette))[regno] = val;

pseudo_palette[regno] = val;

return 0;

}

2.4  lcd 驱动完整程序

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/errno.h>

#include <linux/string.h>

#include <linux/mm.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/delay.h>

#include <linux/fb.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/dma-mapping.h>

#include <linux/interrupt.h>

#include <linux/workqueue.h>

#include <linux/wait.h>

#include <linux/platform_device.h>

#include <linux/clk.h>

#include <asm/io.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include <asm/div64.h>

#include <asm/mach/map.h>

#include <asm/arch/regs-lcd.h>

#include <asm/arch/regs-gpio.h>

#include <asm/arch/fb.h>

static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,

unsigned int green, unsigned int blue,

unsigned int transp, struct fb_info *info);

struct lcd_regs {

unsigned long  lcdcon1;

unsigned long  lcdcon2;

unsigned long  lcdcon3;

unsigned long  lcdcon4;

unsigned long  lcdcon5;

unsigned long  lcdsaddr1;

unsigned long  lcdsaddr2;

unsigned long  lcdsaddr3;

unsigned long  redlut;

unsigned long  greenlut;

unsigned long  bluelut;

unsigned long  reserved[9];

unsigned long  dithmode;

unsigned long  tpal;

unsigned long  lcdintpnd;

unsigned long  lcdsrcpnd;

unsigned long  lcdintmsk;

unsigned long  lpcsel;

};

static struct fb_ops s3c_lcdfb_ops = {

.owner      = THIS_MODULE,

.fb_setcolreg   = s3c_lcdfb_setcolreg,

.fb_fillrect    = cfb_fillrect,

.fb_copyarea    = cfb_copyarea,

.fb_imageblit   = cfb_imageblit,

};

static struct fb_info *s3c_lcd;

static volatile unsigned long *gpbcon;

static volatile unsigned long *gpbdat;

static volatile unsigned long *gpccon;

static volatile unsigned long *gpdcon;

static volatile unsigned long *gpgcon;

static volatile struct lcd_regs* lcd_regs;

static u32 pseudo_palette[16];

/* from pxafb.c */

static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan, struct fb_bitfield *bf)

{

chan &= 0xffff;

chan >>= 16 - bf->length;

return chan << bf->offset;

}

static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,

unsigned int green, unsigned int blue,

unsigned int transp, struct fb_info *info)

{

unsigned int val;

if (regno > 16)

return 1;

/* 用red,green,blue三原色构造出val */

val  = chan_to_field(red,    &info->var.red);

val |= chan_to_field(green, &info->var.green);

val |= chan_to_field(blue,    &info->var.blue);

//((u32 *)(info->pseudo_palette))[regno] = val;

pseudo_palette[regno] = val;

return 0;

}

static int lcd_init(void)

{

/* 1. 分配一个fb_info */

s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);

/* 2. 设置 */

/* 2.1 设置固定的参数 */

strcpy(s3c_lcd->fix.id, "mylcd");

s3c_lcd->fix.smem_len = 480*272*16/8;

s3c_lcd->fix.type     = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;

s3c_lcd->fix.visual   = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT */

s3c_lcd->fix.line_length = 480*2;

/* 2.2 设置可变的参数 */

s3c_lcd->var.xres           = 480;

s3c_lcd->var.yres           = 272;

s3c_lcd->var.xres_virtual   = 480;

s3c_lcd->var.yres_virtual   = 272;

s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16;

/* RGB:565 */

s3c_lcd->var.red.offset     = 11;

s3c_lcd->var.red.length     = 5;

s3c_lcd->var.green.offset   = 5;

s3c_lcd->var.green.length   = 6;

s3c_lcd->var.blue.offset    = 0;

s3c_lcd->var.blue.length    = 5;

s3c_lcd->var.activate       = FB_ACTIVATE_NOW;

/* 2.3 设置操作函数 */

s3c_lcd->fbops              = &s3c_lcdfb_ops;

/* 2.4 其他的设置 */

s3c_lcd->pseudo_palette = pseudo_palette;

//s3c_lcd->screen_base  = ;  /* 显存的虚拟地址 */

s3c_lcd->screen_size   = 480*272*16/8;

/* 3. 硬件相关的操作 */

/* 3.1 配置GPIO用于LCD */

gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);

gpbdat = gpbcon+1;

gpccon = ioremap(0x56000020, 4);

gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);

gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);

*gpccon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */

*gpdcon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[23:8] */

*gpbcon &= ~(3);  /* GPB0设置为输出引脚 */

*gpbcon |= 1;

*gpbdat &= ~1;     /* 输出低电平 */

*gpgcon |= (3<<8); /* GPG4用作LCD_PWREN */

/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */

lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));

/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2], LCD手册P14

*            10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]

*            CLKVAL = 4

* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD

* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT

* bit[0]  : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.

*/

lcd_regs->lcdcon1  = (4<<8) | (3<<5) | (0x0c<<1);

#if 1

/* 垂直方向的时间参数

* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据

*             LCD手册 T0-T2-T1=4

*             VBPD=3

* bit[23:14]: 多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319

* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后，再过多长时间才发出VSYNC

*             LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1

* bit[5:0]  : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0

*/

lcd_regs->lcdcon2  = (1<<24) | (271<<14) | (1<<6) | (9);

/* 水平方向的时间参数

* bit[25:19]: HBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据

*             LCD手册 T6-T7-T8=17

*             HBPD=16

* bit[18:8]: 多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239

* bit[7:0] : HFPD, 发出最后一行里最后一个象素数据之后，再过多长时间才发出HSYNC

*             LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10

*/

lcd_regs->lcdcon3 = (1<<19) | (479<<8) | (1);

/* 水平方向的同步信号

* bit[7:0]   : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4

*/

lcd_regs->lcdcon4 = 40;

#else

lcd_regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) | \

S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) | \

S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) | \

S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);

lcd_regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) | \

S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) | \

S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);

lcd_regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) | \

S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);

#endif

/* 信号的极性

* bit[11]: 1=565 format

* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge

* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效

* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效

* bit[6] : 0 = VDEN不用反转

* bit[3] : 0 = PWREN输出0

* bit[1] : 0 = BSWP

* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413

*/

lcd_regs->lcdcon5 = (1<<11) | (0<<10) | (1<<9) | (1<<8) | (1<<0);

/* 3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器 */

s3c_lcd->screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, &s3c_lcd->fix.smem_start, GFP_KERNEL);

lcd_regs->lcdsaddr1  = (s3c_lcd->fix.smem_start >> 1) & ~(3<<30);

lcd_regs->lcdsaddr2  = ((s3c_lcd->fix.smem_start + s3c_lcd->fix.smem_len) >> 1) & 0x1fffff;

lcd_regs->lcdsaddr3  = (480*16/16);  /* 一行的长度(单位: 2字节) */

//s3c_lcd->fix.smem_start = xxx;  /* 显存的物理地址 */

/* 启动LCD */

lcd_regs->lcdcon1 |= (1<<0); /* 使能LCD控制器 */

lcd_regs->lcdcon5 |= (1<<3); /* 使能LCD本身 */

*gpbdat |= 1;     /* 输出高电平, 使能背光 */

/* 4. 注册 */

register_framebuffer(s3c_lcd);

return 0;

}

static void lcd_exit(void)

{

unregister_framebuffer(s3c_lcd);

lcd_regs->lcdcon1 &= ~(1<<0); /* 关闭LCD本身 */

*gpbdat &= ~1;     /* 关闭背光 */

dma_free_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, s3c_lcd->screen_base, s3c_lcd->fix.smem_start);

iounmap(lcd_regs);

iounmap(gpbcon);

iounmap(gpccon);

iounmap(gpdcon);

iounmap(gpgcon);

framebuffer_release(s3c_lcd);

}

module_init(lcd_init);

module_exit(lcd_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

2.5 编译测试

配置内核去掉内核带的驱动

make uImage

make modules

//2.6内核需要三个模块，3.4不需要。

insmod cfb_fillrect.ko

insmod cfb_copyarea.ko

insmod cfb_imageblit.ko

insmod lcd.ko

echo hello >/dev/tty1  //lcd应该有hello

cat lcd.ko > /dev/fb0  //lcd应该有显示，花屏

2.6 修改源码使用内核自带的lcd驱动

static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {

&s3c_device_usb,

&s3c_device_lcd, //添加lcd设备

&s3c_device_wdt,

&s3c_device_i2c,

&s3c_device_iis,

};

static void __init smdk2440_machine_init(void)

{

s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2440_lcd_cfg); //添加lcd的配置参数

platform_add_devices(smdk2440_devices, ARRAY_SIZE(smdk2440_devices));

/*添加i2c设备*/

i2c_register_board_info(0,smdk2440_i2c_devs,ARRAY_SIZE(smdk2440_i2c_devs));

smdk_machine_init();

}

//修改下面结构体设置参数

static struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_lcd_cfg __initdata = {

.regs   = {

.lcdcon1    = S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP |

S3C2410_LCDCON1_TFT |

S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(0x04),

.lcdcon2    = S3C2410_LCDCON2_VBPD(7) |

S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) |

S3C2410_LCDCON2_VFPD(6) |

S3C2410_LCDCON2_VSPW(3),

.lcdcon3    = S3C2410_LCDCON3_HBPD(19) |

S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) |

S3C2410_LCDCON3_HFPD(7),

.lcdcon4    = S3C2410_LCDCON4_MVAL(0) |

S3C2410_LCDCON4_HSPW(3),

.lcdcon5    = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |

S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |

S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |

S3C2410_LCDCON5_PWREN |

S3C2410_LCDCON5_HWSWP,

},

#if 0

/* currently setup by downloader */

.gpccon     = 0xaa940659,

.gpccon_mask    = 0xffffffff,

.gpcup      = 0x0000ffff,

.gpcup_mask = 0xffffffff,

.gpdcon     = 0xaa84aaa0,

.gpdcon_mask    = 0xffffffff,

.gpdup      = 0x0000faff,

.gpdup_mask = 0xffffffff,

#endif

.lpcsel     = ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,

.type       = S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP,

.width      = 240,

.height     = 320,

.xres       = {

.min    = 240,

.max    = 240,

.defval = 240,

},

.yres       = {

.min    = 320,

.max    = 320,

.defval = 320,

},

.bpp        = {

.min    = 16,

.max    = 16,

.defval = 16,

},

};

3  I2C驱动程序

3.1  i2c 总线协议原理

3.1.1  i2c总线接口

i2c 总线接口总共需要四条线，VCC,GND,SCL,SDA。是主从结构，所有输出是由主机发起。SCL,SDA必需外接上拉电阻。

3.1.2  i2c总线信号传输时序

初始状态：SDA和SCL初始电平为高电平。

开始信号S：SCL为高电平时，SDA由高电平向低电平跳变

结束信号P：SCL为低电平时，SDA由低电平向高电平跳变

响应信号ACK: 主机在发送完8位数据后会释放总线控制权，接收器在收到8位数据后，在第9个时钟周期，拉低SDA电平。

数据传输：数据传输过程中SDA数据只能在SCL低电平时变化，SCL高电平时，SDA上传输的数据必须保持稳定

3.1.3  i2c总线的数据传输格式

启动一个传输时，主机先发出S信号，然后发出8位数据。8位数据前7位为从机的设备地址。第8位标识传输方向，0表示是写操作，1表示是读操作。

AT24CXX  时序

容量位 xxkb ，例如24c08 就是8kb。

可以一个字节一个字节的读写数据，内部256B分页。

对于128B和256B的芯片可以8字节页写，即8字节对齐的连续地址只需要发送一次地址即可读写8字节数据。设备地址固定地址部分1010.可变部分3bit, 对于256B-1024B, 内部分页地址也由该三位给出:

对于AT24C01A和AT24C02，A2、A1和A0引脚是配置器件的硬件地址输入。一根总线上可以连接多达八个1K / 2K的设备（器件寻址部分详细讨论了器件寻址）。

AT24C04使用A2和A1引脚作为硬件地址输入，在一根总线上有4个4K 的设备可用来寻址。A0引脚没有连接。

AT24C08A只使用A2引脚作为硬件地址输入，在一根总线上有2个8K 的设备可用来寻址。A0和A1引脚没有连接。

AT24C16A不使用设备地址引脚，这限制了一根总线上只能挂一个设备。A0、A1和A2引脚没有连接。

设备地址：

字节写入：

页写入：

当前地址读：

随机读：

顺序读：

AT24C128/AT24C256时序

容量是32KB和64KB.64-Byte Page Write Mode。支持发送一次地址，连续写64B数据。读没有限制。The 128K/256K uses the two device address bits A1, A0 to allow as many as four devices on the same bus。意思是A1A0用于设备选择，最多可以接四个设备。BYTE WRITE: A write operation requires two 8-bit data word addresses following the device address word and acknowledgment。说明了需要两个字节的内部数据存储地址。(为什么以前的程序读不出来数据原因)

3.2 i2c裸板程序

3.2.1 i2c控制器初始化

/*

* I2C初始化

*/

void i2c_init(void)

{

GPEUP  |= 0xc000;       // 禁止内部上拉

GPECON |= 0xa0000000;   // 选择引脚功能：GPE15:IICSDA, GPE14:IICSCL

INTMSK &= ~(BIT_IIC);  //允许i2c中断

/* bit[7] = 1, 使能ACK

* bit[6] = 0, IICCLK = PCLK/16

* bit[5] = 1, 使能中断

* bit[3:0] = 0xf, Tx clock = IICCLK/16

* PCLK = 50MHz, IICCLK = 3.125MHz, Tx Clock = 0.195MHz

*/

IICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf);  // 0xaf

IICADD  = 0x10;     // S3C24xx作为从机时自身的地址

IICSTAT = 0x10;     // I2C串行输出使能(Rx/Tx)

}

3.2.2 at24cxx读写

void at24cxx_write(unsigned char address, unsigned char data)//随机写数据程序

{

unsigned char val[2];

val[0] = address;   //数据地址

val[1] = data;       //数据

i2c_write(0xA0, val, 2); //0xA0是从机设备地址，该程序只适合256B以下地址访问。

}

unsigned char at24cxx_read(unsigned char address)//随机读数据程序

{

unsigned char val;

printf("at24cxx_read address = %d\r\n", address);

i2c_write(0xA0, &address, 1);  //先写入数据地址

printf("at24cxx_read send address ok\r\n");

i2c_read(0xA0, (unsigned char *)&val, 1);

//然后从总线读一字节数据。此时地址应该0xA1,标识是读方向。

printf("at24cxx_read get data ok\r\n");

return val;

}

3.2.3 i2c读写

/*

* I2C中断服务程序

* 根据剩余的数据长度选择继续传输或者结束

*/

void I2CIntHandle(void)

{

unsigned int iicSt,i;

// 清中断

SRCPND = BIT_IIC;

INTPND = BIT_IIC;

iicSt  = IICSTAT;

if(iicSt & 0x8){ printf("Bus arbitration failed\n\r"); }

switch (g_tS3C24xx_I2C.Mode)

{

case WRDATA:

{

if((g_tS3C24xx_I2C.DataCount--) == 0)

{

// 下面两行用来恢复I2C操作，发出P信号

IICSTAT = 0xd0;

IICCON  = 0xaf;

Delay(10000);  // 等待一段时间以便P信号已经发出

break;

}

IICDS = g_tS3C24xx_I2C.pData[g_tS3C24xx_I2C.Pt++];

// 将数据写入IICDS后，需要一段时间才能出现在SDA线上

for (i = 0; i < 10; i++);

IICCON = 0xaf;      // 恢复I2C传输

break;

}

case RDDATA:

{

if (g_tS3C24xx_I2C.Pt == -1)

{

// 这次中断是发送I2C设备地址后发生的，没有数据

// 只接收一个数据时，不要发出ACK信号

g_tS3C24xx_I2C.Pt = 0;

if(g_tS3C24xx_I2C.DataCount == 1)

IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输，开始接收数据，接收到数据时不发出ACK

else

IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输，开始接收数据

break;

}

g_tS3C24xx_I2C.pData[g_tS3C24xx_I2C.Pt++] = IICDS;

g_tS3C24xx_I2C.DataCount--;

if (g_tS3C24xx_I2C.DataCount == 0)

{

// 下面两行恢复I2C操作，发出P信号

IICSTAT = 0x90;

IICCON  = 0xaf;

Delay(10000);  // 等待一段时间以便P信号已经发出

break;

}

else

{

// 接收最后一个数据时，不要发出ACK信号

if(g_tS3C24xx_I2C.DataCount == 1)

IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输，接收到下一数据时无ACK

else

IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输，接收到下一数据时发出ACK

}

break;

}

default:

break;

}

}

/*

* 主机发送

* slvAddr : 从机地址，buf : 数据存放的缓冲区，len : 数据长度

*/

void i2c_write(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)

{

g_tS3C24xx_I2C.Mode = WRDATA;   // 写操作

g_tS3C24xx_I2C.Pt   = 0;        // 索引值初始为0

g_tS3C24xx_I2C.pData = buf;     // 保存缓冲区地址

g_tS3C24xx_I2C.DataCount = len; // 传输长度

IICDS   = slvAddr;

IICSTAT = 0xf0;         // 主机发送启动，发送完一字节数据会产生中断

/* 等待直至数据传输完毕 */

while (g_tS3C24xx_I2C.DataCount != -1);

}

/*

* 主机接收

* slvAddr : 从机地址，buf : 数据存放的缓冲区，len : 数据长度

*/

void i2c_read(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)

{

g_tS3C24xx_I2C.Mode = RDDATA;   // 读操作

g_tS3C24xx_I2C.Pt   = -1;       // 索引值初始化为-1，表示第1个中断时不接收数据(地址中断)

g_tS3C24xx_I2C.pData = buf;     // 保存缓冲区地址

g_tS3C24xx_I2C.DataCount = len; // 传输长度

IICDS        = slvAddr;

IICSTAT      = 0xb0;    // 主机接收，启动

/* 等待直至数据传输完毕 */

while (g_tS3C24xx_I2C.DataCount != 0);

}

3.3  2.6内核下的i2c驱动程序

3.3.1 i2c驱动框架

I2C 子系统要处理的问题主要有两个：

控制总线的 I2C 控制器和总线上的从机器件。

I2C 子系统一方面要驱动 I2C 控制器，以实现 I2C 总线上的通信；另一方面要使 I2C 总线上的从机器件能很好地工作起来。

注册设备就是把设备的某个结构体挂接到内核设备链表中。驱动挂接在驱动链表中。

注册驱动或者设备时内核都会进行设备和驱动的匹配,匹配成功调用驱动的probe函数。：

怎么匹配：名字

驱动分为三层：设备层，核心层和适配器层。

设备层知道数据含义，发什么。

核心层是协议相关，决定如何发送，时序。

适配器负责最终把数据发送出去。

i2c_client :设备 i2c_driver

i2c_adapter：适配器，即i2c控制器

设备驱动：

知道数据的含义

总线驱动（厂家做好）

1、识别设备

2、提供实际的读写函数，知道怎么收发数据

共有四个对象：

设备client对象：设置描述对设备的结构体

设备驱动对象：

一个具体的I2C设备驱动有两部分组成，一部分是i2c_driver,用于将设备挂接于I2C总线，一部分是设备本身的驱动

适配器adapter对象：s3c24xx_i2c

I2C总线驱动：提供数据传输函数

如何操作：

设备会对上层提供读写函数，读写函数会调用设备驱动，设备驱动调用adapter驱动进行通信。adapter和设备是绑定的。

i2c-s3c2410.c  总线驱动模块

对应I2C adapter驱动结构

static struct s3c24xx_i2c s3c24xx_i2c = {

.lock       = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(s3c24xx_i2c.lock),

.wait       = __WAIT_QUEUE_HEAD_INITIALIZER(s3c24xx_i2c.wait),

.tx_setup   = 50,

.adap       = {  //adapter描述

.name           = "s3c2410-i2c",

.owner          = THIS_MODULE,

.algo           = &s3c24xx_i2c_algorithm,

.retries        = 2,

.class          = I2C_CLASS_HWMON,

},

};

adapter 注册

platform_driver_register(&s3c2410_i2c_driver);             //注册了i2c适配器s3c2410_i2c_driver

s3c24xx_i2c_probe(struct platform_device *pdev)      /*注册驱动时如果发现同名的adapter就会调用该函数。 自动传入描述设备的结构体*/

i2c_add_adapter(&i2c->adap);

i2c_register_adapter

eeprom.c I2C设备注册

//注册驱动时会检测是否有匹配的设备，有则将相应的设备挂接到正确的adapter

i2c_add_driver(&eeprom_driver); //i2c_driver *driver=&eeprom_driver

driver_register(&driver->driver)//把设备驱动eeprom_driver挂入链表

list_for_each_entry(adapter, &adapters, list) //遍历adapter链表中的所有已经注册的adapter

driver->attach_adapter(adapter);  //相当于调用eeprom_attach_adapter匹配eeprom和adapter

eeprom_attach_adapter（eeprom_driver）

i2c_probe(adapter, &addr_data, eeprom_detect)

i2c_probe_address //使用adapter里面的master_xfer发送设备地址，如果能够收到ACK，标识发现一个支持的设备

i2c_smbus_xfer

i2c_smbus_xfer_emulated

i2c_transfer

adap->algo->master_xfer /*master_xfer 该函数即s3c24xx_i2c_xfer发信号确定是否有该I2C设备，如果有调用 eeprom_detect。 found_proc=eeprom_detect*/

err = found_proc(adapter, addr, kind);

err = i2c_attach_client(new_client)//将新设备挂接在dapter

3.3.2 i2c驱动编写

添加一个i2c设备

mach-smdk2440.c添加AT24C02设备的板级信息如下：

static struct at24_platform_data at24c02= {

6.      .byte_len   = SZ_2K / 8,

7.      .page_size  = 8,

8.      .flags      = AT24_FLAG_ADDR8,

9. };

10.

11.  static struct i2c_board_info __initdata smdk2440_i2c_devs[] = {

12.      {

13.          I2C_BOARD_INFO("24c02", 0x50),

14.          .platform_data = &at24c02,

15.      },

16.      /*  more devices can be added using expansion connectors */

17. };

在smdk2440_machine_init 函数增加如下：

static void __init smdk2440_machine_init(void)

{

s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2440_lcd_cfg);

platform_add_devices(smdk2440_devices, ARRAY_SIZE(smdk2440_devices));

/*添加i2c设备*/

i2c_register_board_info(0,smdk2440_i2c_devs,ARRAY_SIZE(smdk2440_i2c_devs));

smdk_machine_init();

}

怎么写一个I2c驱动程序：

参照时钟芯片 Ds1374.c  eeprom.c

1、分配一个i2c_driver结构体

2、设置

attach_adapter //直接调用i2c_probe(adap,设备地址，发现设备后要调用的函数)

detach_client //卸载这个驱动后，如果之前发现能够处理的设备，则调用它来清理

- 注册

2.6 版本下at24cxx 驱动程序

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/jiffies.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/mutex.h>

#include <linux/fs.h>

#include <asm/uaccess.h>

static unsigned short ignore[]      = { I2C_CLIENT_END };

static unsigned short normal_addr[] = { 0x50, I2C_CLIENT_END }; /* 地址值是7位 0:7 */

/* 改为0x60的话, 由于不存在设备地址为0x60的设备, 所以at24cxx_detect不被调用 */

static unsigned short force_addr[] = {ANY_I2C_BUS, 0x60, I2C_CLIENT_END};

static unsigned short * forces[] = {force_addr, NULL};

static struct i2c_client_address_data addr_data = {

.normal_i2c = normal_addr,  /* 要发出S信号和设备地址并得到ACK信号,才能确定存在这个设备 */

.probe      = ignore,

.ignore     = ignore,

//.forces     = forces, /* 强制认为存在这个设备 */

/*

forces[kind][i] 双字节标识一个设备，第一个字节标识连接的adapter编号，

如果设置为ANY_I2C_BUS标识该可能设备挂接在所有的adapter上，第二个字节标识设备地址*/

};

static struct i2c_driver at24cxx_driver;

static int major;

static struct class *cls;

struct i2c_client *at24cxx_client;

static ssize_t at24cxx_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t * offset)

{

unsigned char address;

unsigned char data;

struct i2c_msg msg[2];

int ret;

/* address = buf[0]

* data    = buf[1]

*/

if (size != 1)

return -EINVAL;

copy_from_user(&address, buf, 1);

/* 数据传输三要素: 源,目的,长度 */

/* 读AT24CXX时,要先把要读的存储空间的地址发给它 */

msg[0].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 目的 */

msg[0].buf   = &address;              /* 源 */

msg[0].len   = 1;                     /* 地址=1 byte */

msg[0].flags = 0;                     /* 表示写 */

/* 然后启动读操作 */

msg[1].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 源 */

msg[1].buf   = &data;                 /* 目的 */

msg[1].len   = 1;                     /* 数据=1 byte */

msg[1].flags = I2C_M_RD;                     /* 表示读 */

ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg, 2);

if (ret == 2)//成功传输两个字节

{

copy_to_user(buf, &data, 1);//返回读到的1字节数据

return 1;

}

else

return -EIO;

}

static ssize_t at24cxx_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)

{

unsigned char val[2];

struct i2c_msg msg[1];

int ret;

/* address = buf[0]

* data    = buf[1]

*/

if (size != 2)

return -EINVAL;

copy_from_user(val, buf, 2);

/* 数据传输三要素: 源,目的,长度 */

msg[0].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 目的 */

msg[0].buf   = val;                   /* 源 */

msg[0].len   = 2;                     /* 地址+数据=2 byte */

msg[0].flags = 0;                     /* 表示写 */

ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg, 1);

if (ret == 1)

return 2;

else

return -EIO;

}

static struct file_operations at24cxx_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.read  = at24cxx_read,

.write = at24cxx_write,

};

static int at24cxx_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)

{

printk("at24cxx_detect\n");

/* 构构一个i2c_client结构体: 以后收改数据时会用到它 */

at24cxx_client = kzalloc(sizeof(struct i2c_client), GFP_KERNEL);

at24cxx_client->addr    = address;

at24cxx_client->adapter = adapter;

at24cxx_client->driver  = &at24cxx_driver;

strcpy(at24cxx_client->name, "at24cxx");

i2c_attach_client(at24cxx_client);

major = register_chrdev(0, "at24cxx", &at24cxx_fops);

cls = class_create(THIS_MODULE, "at24cxx");

class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "at24cxx"); /* /dev/at24cxx */

return 0;

}

static int at24cxx_attach(struct i2c_adapter *adapter)

{

return i2c_probe(adapter, &addr_data, at24cxx_detect);

}

static int at24cxx_detach(struct i2c_client *client)

{

printk("at24cxx_detach\n");

class_device_destroy(cls, MKDEV(major, 0));

class_destroy(cls);

unregister_chrdev(major, "at24cxx");

i2c_detach_client(client);

kfree(i2c_get_clientdata(client));

return 0;

}

/* 1. 分配一个i2c_driver结构体 */

/* 2. 设置i2c_driver结构体 */

static struct i2c_driver at24cxx_driver = {

.driver = {

.name   = "at24cxx",

},

.attach_adapter = at24cxx_attach,

.detach_client  = at24cxx_detach,

};

static int at24cxx_init(void)

{

i2c_add_driver(&at24cxx_driver);

return 0;

}

static void at24cxx_exit(void)

{

i2c_del_driver(&at24cxx_driver);

}

module_init(at24cxx_init);

module_exit(at24cxx_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

3.4  Linux 3.4.2内核下的i2c驱动程序设计

3.4.1  I2C驱动架构

I2C驱动组成：I2C 核心、I2C总线驱动和I2C设备驱动。

(1)I2c核心：提供了I2c总线驱动和设备驱动的注册注销方法，I2c协议相关的通信方法及探

测设备、检测设备地址的方法。

(2)I2c总线驱动控制适配器以主控方式产生开始位、停止位、读写周期、产生ACK等

(3)I2c设备驱动提供设备读写函数。

I2C设备和驱动关系：

I2C设备被称为client,设备驱动是i2c_driver。

I2C控制器被称为adapter，即适配器，适配器驱动被称为总线驱动，属于platform_driver。

i2c0和i2c1即是适配器的名字。数字表示是那条i2c总线

内核I2c驱动目录

(1) i2c-core.c

实现了I2c核心功能

(2) i2c-dev.c

通用的I2c设备驱动，主设备号89。

(3)busses

适配器驱动程序，i2c-s3c2410.c

(4)algos

协议相关的通信方法。设备驱动调用该文件内部i2c传输函数，这些函数内部最终调用adapter的收发函数。

驱动和设备如何匹配：

设备和驱动都挂接在i2c_bus_type总线上。使用总线匹配函数匹配，匹配后调用i2c_device_probe函数

struct bus_type i2c_bus_type = {

.name       = "i2c",

.match      = i2c_device_match,

.probe      = i2c_device_probe,

.remove     = i2c_device_remove,

.shutdown   = i2c_device_shutdown,

.pm     = &i2c_device_pm_ops,

};

static int i2c_device_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)

{

struct i2c_client  *client = i2c_verify_client(dev);

struct i2c_driver  *driver;

if (!client)

return 0;

/* Attempt an OF style match */

if (of_driver_match_device(dev, drv))

return 1;

driver = to_i2c_driver(drv);

/* match on an id table if there is one主要匹配table表中的名字 */

if (driver->id_table)

return i2c_match_id(driver->id_table, client) != NULL;

return 0;

}

3.4.2  I2C  clent的四种注册方法

第一种方法：构造i2c_board_info

static struct at24_platform_data at24c08 = {

.byte_len = SZ_8K / 8,

.page_size = 16,

};

static struct i2c_board_info mini2440_i2c_devs[] __initdata = {

{

I2C_BOARD_INFO("24c08", 0x50),

.platform_data = &at24c08,

},

};

然后i2c_register_board_info(0, mini2440_i2c_devs,ARRAY_SIZE(mini2440_i2c_devs));

(把它们放入__i2c_board_list链表)

list_add_tail(&devinfo->list, &__i2c_board_list);

链表何时使用：

i2c_register_adapter

i2c_scan_static_board_info

i2c_new_device

使用限制：必须在 i2c_register_adapter 之前 i2c_register_board_info所以：不适合我们动态加载insmod

第二种方法：直接 i2c_new_device()

会认为设备一定存在，不管是否真的存在

at24cxx_drv.c

static int __devinit  at24cxx_probe(struct i2c_client *client,

const struct i2c_device_id *id)

{

("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

static int __devexit at24cxx_remove(struct i2c_client *client)

{

printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

//adapter设备链表里面如果有设备名字和id_table相同，调用probe

static const struct i2c_device_id at24cxx_id_table[] = {

{ "at24c08", 0 },

{}

};

static struct i2c_driver at24cxx_driver = {

.driver = {

.name = "100ask",

.owner = THIS_MODULE,

},

.probe = at24cxx_probe,

.remove = __devexit_p(at24cxx_remove),

.id_table = at24cxx_id_table,

};

static int at24cxx_drv_init(void)

{

/* 2. 注册i2c_driver */

i2c_add_driver(&at24cxx_driver);//有匹配设备调用probe函数

return 0;

}

at24cxx_dev.c

static struct i2c_board_info at24cxx_info = {

I2C_BOARD_INFO("at24c08", 0x50),

};

static struct i2c_client *at24cxx_client;

static int at24cxx_dev_init(void)

{

struct i2c_adapter *i2c_adap;

i2c_adap = i2c_get_adapter(0);//直接将设备挂接在adapter0上认为设备肯定存在

at24cxx_client = i2c_new_device(i2c_adap, &at24cxx_info);

i2c_put_adapter(i2c_adap);

return 0;

}

第三种方法：直接 i2c_new_probed_device()

对于"已经识别出来的设备"(probed_device)，接收到ack才会创建设备

at24cxx_drv.c

static int __devinit at24cxx_probe(struct i2c_client *client,

const struct i2c_device_id *id)

{

printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

static int __devexit at24cxx_remove(struct i2c_client *client)

{

printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

static const struct i2c_device_id at24cxx_id_table[] = {

{ "at24c08", 0 },

{}

};

/* 1. 分配/设置i2c_driver */

static struct i2c_driver at24cxx_driver = {

.driver = {

.name   = "100ask",

.owner  = THIS_MODULE,

},

.probe      = at24cxx_probe,

.remove     = __devexit_p(at24cxx_remove),

.id_table   = at24cxx_id_table,

};

static int at24cxx_drv_init(void)

{

/* 2. 注册i2c_driver */

i2c_add_driver(&at24cxx_driver);

return 0;

}

static void at24cxx_drv_exit(void)

{

i2c_del_driver(&at24cxx_driver);

}

at24cxx_dev.c

static struct i2c_client *at24cxx_client;

static const unsigned short addr_list[] = { 0x60, 0x50, I2C_CLIENT_END };

static int at24cxx_dev_init(void)

{

struct i2c_adapter *i2c_adap;

struct i2c_board_info at24cxx_info;

memset(&at24cxx_info, 0, sizeof(struct i2c_board_info));

strlcpy(at24cxx_info.type, "at24c08", I2C_NAME_SIZE);

i2c_adap = i2c_get_adapter(0);

at24cxx_client = i2c_new_probed_device(i2c_adap, &at24cxx_info, addr_list, NULL);

i2c_put_adapter(i2c_adap);

if (at24cxx_client)

return 0;

else

return -ENODEV;

}

static void at24cxx_dev_exit(void)

{

i2c_unregister_device(at24cxx_client);

}

//如何检测设备是否存在

i2c_new_probed_device(*adapter,*i2c_board_info,*addr_list,probe(*adapter,addr))

probe = i2c_default_probe;//设置默认的probe函数

i2c_smbus_xfer() //检测地址是否真实存在

probe(adap, addr_list[i]) /* 调用probe确定设备是否真实存在,有默认的probe函数 */

info->addr = addr_list[i];

i2c_new_device(adap, info);

第四种方法：从用户空间创建设备

/ # cd /sys/class/i2c-adapter/

/sys/class/i2c-adapter # ls

i2c-0               //查看适配器

/sys/class/i2c-adapter # ls i2c-0/

delete_device  name           power          uevent

device         new_device     subsystem

创建设备：

echo at24c08 0x50 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device

导致i2c_new_device被调用

删除设备

echo 0x50 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/delete_device

导致i2c_unregister_device

加载驱动程序检测到设备。

第五种方法：不确定设备会连接那个adapter

前面3中方法需要事先确定连接的适配器。如果我事先并不知道这个I2C设备在哪个适配器上，怎么办？

答：去class表示的所有的适配器上查找

有一些I2C设备的地址是一样，如果同一地址挂接不同设备，怎么继续分配它是哪一款？

答：用detect函数

去"class表示的这一类"I2C适配器，用"detect函数"来确定能否找到"address_list里的设备",

如果能找到就调用i2c_new_device来注册i2c_client, 这会和i2c_driver的id_table比较，

如果匹配，调用probe

at24cxx_drv.c

static int __devinit at24cxx_probe(struct i2c_client *client,

const struct i2c_device_id *id)

{

printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

static int __devexit at24cxx_remove(struct i2c_client *client)

{

printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

return 0;

}

static const struct i2c_device_id at24cxx_id_table[] = {

{ "at24c08", 0 },

{}

};

static int at24cxx_detect(struct i2c_client *client,struct i2c_board_info *info)

{

/* 能运行到这里, 表示该addr的设备是存在的

* 但是有些设备单凭地址无法分辨(A芯片的地址是0x50, B芯片的地址也是0x50)

* 还需要进一步读写I2C设备来分辨是哪款芯片，比如at24cxx，容量不同设备地址可以一样。

* detect就是用来进一步分辨这个芯片是哪一款，并且设置info->type

*/

printk("at24cxx_detect : addr = 0x%x\n", client->addr);

/* 实际程序种需要进一步判断是哪一款 */

strlcpy(info->type, "at24c08", I2C_NAME_SIZE);

return 0;

}

static const unsigned short addr_list[] = { 0x60, 0x50, I2C_CLIENT_END };

/* 1. 分配/设置i2c_driver */

static struct i2c_driver at24cxx_driver = {

.class = I2C_CLASS_HWMON, /* 表示去哪些适配器上找设备 */

.driver = {

.name = "100ask",

.owner = THIS_MODULE,

},

.probe = at24cxx_probe,

.remove = __devexit_p(at24cxx_remove),

.id_table = at24cxx_id_table,

.detect = at24cxx_detect, /* 用这个函数来检测设备确实存在 */

.address_list = addr_list, /* 这些设备的地址 */

};

static int at24cxx_drv_init(void)

{

/* 2. 注册i2c_driver */

i2c_add_driver(&at24cxx_driver);

return 0;

}

注册设备的流程：

i2c_add_driver

i2c_register_driver

driver_register()

/* a 、driver_register()里面会把 at24cxx_driver放入i2c_bus_type的drv链表，并且从dev链表里取出i2c_client，如果能匹配就调用probe*/

/*b. 对于每一个适配器，调用__process_new_driver

对于每一个适配器，调用它的函数确定address_list里的设备是否存在

如果存在，再调用detect进一步确定、设置，然后i2c_new_device*/

/* 遍历所有的adapter调用 __process_new_driver */

i2c_add_driver

i2c_register_driver

driver_register()

i2c_for_each_dev(driver, __process_new_driver);

__process_new_driver

i2c_do_add_adapter

i2c_detect(adap, driver);//检测支持的设备

for (i = 0; address_list[i] != I2C_CLIENT_END; i += 1)

err = i2c_detect_address(temp_client, driver);

/* 判断这个设备是否存在：简单的发出S信号确定有ACK */

if (!i2c_default_probe(adapter, addr))

return 0;

memset(&info, 0, sizeof(struct i2c_board_info));

info.addr = addr;

err = driver->detect(temp_client, &info);

i2c_new_device

该方法应该最后使用

3.4.3  采用第二种方法编写完整的驱动

at24cxx_dev.c

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/platform_device.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/err.h>

#include <linux/regmap.h>

#include <linux/slab.h>

static struct i2c_board_info at24cxx_info = {

I2C_BOARD_INFO("at24c08", 0x50),

};

static struct i2c_client *at24cxx_client;

static int at24cxx_dev_init(void)

{

struct i2c_adapter *i2c_adap;

i2c_adap = i2c_get_adapter(0);

at24cxx_client = i2c_new_device(i2c_adap, &at24cxx_info);

i2c_put_adapter(i2c_adap);

return 0;

}

static void at24cxx_dev_exit(void)

{

i2c_unregister_device(at24cxx_client);

}

module_init(at24cxx_dev_init);

module_exit(at24cxx_dev_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

at24cxx_drv.c

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/platform_device.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/err.h>

#include <linux/regmap.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/fs.h>

#include <asm/uaccess.h>

static int major;

static struct class *class;

static struct i2c_client *at24cxx_client;

/* 传入: buf[0] : addr

* 输出: buf[0] : data

*/

static ssize_t at24cxx_read(struct file * file, char __user *buf, size_t count, loff_t *off)

{

unsigned char addr, data;

copy_from_user(&addr, buf, 1);

/*E:\kernel\code\linux3.4.2\linux-3.4.2\Documentation\i2c\smbus-protocol中推荐的读写方法

smbus是i2c子集，尽量使用该协议

i2c_smbus_read_byte_data(const struct i2c_client *client,u8 command);

SMBus Read Byte:  i2c_smbus_read_byte_data()

This reads a single byte from a device,

S Addr Wr [A] Comm [A] S Addr Rd [A] [Data] NA P

*/

data = i2c_smbus_read_byte_data(at24cxx_client, addr);

copy_to_user(buf, &data, 1);

return 1;

}

/* buf[0] : addr

* buf[1] : data

*/

static ssize_t at24cxx_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *off)

{

unsigned char ker_buf[2];

unsigned char addr, data;

copy_from_user(ker_buf, buf, 2);

addr = ker_buf[0];

data = ker_buf[1];

printk("addr = 0x%02x, data = 0x%02x\n", addr, data);

/*

SMBus Write Byte:  i2c_smbus_write_byte_data()

i2c_smbus_write_byte_data(const struct i2c_client *client,

u8 command, u8 value);

This writes a single byte to a device,Comm作为数据地址

S Addr Wr [A] Comm [A] Data [A] P

*/

if (!i2c_smbus_write_byte_data(at24cxx_client, addr, data))

return 2;

else

return -EIO;

}

static struct file_operations at24cxx_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.read  = at24cxx_read,

.write = at24cxx_write,

};

static int __devinit at24cxx_probe(struct i2c_client *client,

const struct i2c_device_id *id)

{

at24cxx_client = client;

//printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

major = register_chrdev(0, "at24cxx", &at24cxx_fops);

class = class_create(THIS_MODULE, "at24cxx");

device_create(class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "at24cxx"); /* /dev/at24cxx */

return 0;

}

static int __devexit at24cxx_remove(struct i2c_client *client)

{

//printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);

device_destroy(class, MKDEV(major, 0));

class_destroy(class);

unregister_chrdev(major, "at24cxx");

return 0;

}

static const struct i2c_device_id at24cxx_id_table[] = {

{ "at24c08", 0 },

{}

};

/* 1. 分配/设置i2c_driver */

static struct i2c_driver at24cxx_driver = {

.driver = {

.name   = "100ask",

.owner  = THIS_MODULE,

},

.probe      = at24cxx_probe,

.remove     = __devexit_p(at24cxx_remove),

.id_table   = at24cxx_id_table,

};

static int at24cxx_drv_init(void)

{

/* 2. 注册i2c_driver */

i2c_add_driver(&at24cxx_driver);

return 0;

}

static void at24cxx_drv_exit(void)

{

i2c_del_driver(&at24cxx_driver);

}

module_init(at24cxx_drv_init);

module_exit(at24cxx_drv_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

大容量的at24c256驱动读写函数：

该芯片需要两字节数据地址。

static ssize_t at24cxx_read(struct file * file, char __user *buf, size_t count, loff_t *off)

{

unsigned char address[2];

unsigned char data;

struct i2c_msg msg[2];

int ret;

/* addres[0] = buf[0]

addres[1] = buf[1]

* data    = buf[2]

*/

if (count != 1)

return -EINVAL;

copy_from_user(&address, buf, 2);

/* 数据传输三要素: 源,目的,长度 */

/* 读AT24CXX时,要先把要读的存储空间的地址发给它 */

msg[0].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 目的 */

msg[0].buf   = &address;              /* 源 */

msg[0].len   = 2;                     /* 地址=2 byte */

msg[0].flags = 0;                     /* 表示写 */

/* 然后启动读操作 */

msg[1].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 源 */

msg[1].buf   = &data;                 /* 目的 */

msg[1].len   = 1;                     /* 数据=1 byte */

msg[1].flags = I2C_M_RD;                     /* 表示读 */

ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg, 2);

if (ret == 2)//成功传输两条msg

{

copy_to_user(buf, &data, 1);//返回读到的1字节数据

return 1;

}

else

return -EIO;

}

/* buf[0] : addr

* buf[1] : data

*/

static ssize_t at24cxx_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *off)

{

unsigned char val[3];

struct i2c_msg msg[1];

int ret;

/* address[0] = buf[0]

address[1] = buf[1]

* data    = buf[2]

*/

if (count!= 3)

return -EINVAL;

copy_from_user(val, buf, 3);

/* 数据传输三要素: 源,目的,长度 */

msg[0].addr  = at24cxx_client->addr;  /* 目的 */

msg[0].buf   = val;                   /* 源 */

msg[0].len   = 3;                     /* 地址+数据=3 byte */

msg[0].flags = 0;                     /* 表示写 */

ret = i2c_transfer(at24cxx_client->adapter, msg, 1);

if (ret == 1)

return 3;

else

return -EIO;

}

完整的测试程序

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

/* i2c_test r addr

* i2c_test w addr val*/

void print_usage(char *file,int argc)

{

printf("%s r addrl addrh \n", file);

printf("%s w addrl addrh val\n", file);

printf("%d \n",argc);

}

int main(int argc, char **argv)

{

int fd;

unsigned char buf[3];

if ((argc != 4) && (argc != 5))

{

print_usage(argv[0],argc);

return -1;

}

fd = open("/dev/at24cxx", O_RDWR);

if (fd < 0)

{

printf("can't open /dev/at24cxx\n");

return -1;

}

if (strcmp(argv[1], "r") == 0)

{

buf[0] = strtoul(argv[2], NULL, 0);

buf[1] = strtoul(argv[3], NULL, 0);

read(fd, buf, 1);

printf("data:%d\n", buf[0]);

}

else if ((strcmp(argv[1], "w") == 0) && (argc == 5))

{

buf[0] = strtoul(argv[2], NULL, 0);

buf[1] = strtoul(argv[3], NULL, 0);

buf[2] = strtoul(argv[4], NULL, 0);

if (write(fd, buf, 3) != 3)

printf("write err, addrl = 0x%02x, addrh = 0x%02x,data = 0x%02x\n", buf[0], buf[1],buf[2]);

}

else

{

print_usage(argv[0],argc);

return -1;

}

return 0;

}

3.4.4 使用内核自带驱动程序

采用内核中的i2c-dev.c设备驱动程序。

int main(int argc, char **argv)

{

int fd;

unsigned char addr, data;

int dev_addr;

if ((argc != 5) && (argc != 6))

{

print_usage(argv[0]);

return -1;

}

fd = open(argv[1], O_RDWR);//打开设备

if (fd < 0)

{

printf("can't open %s\n", argv[1]);

return -1;

}

dev_addr = strtoul(argv[2], NULL, 0);//设置从机地址

if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, dev_addr) < 0)

{

/* ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong */

printf("set addr error!\n");

return -1;

}

if (strcmp(argv[3], "r") == 0)

{

addr = strtoul(argv[4], NULL, 0);

data = i2c_smbus_read_word_data(fd, addr);

printf("data: %c, %d, 0x%2x\n", data, data, data);

}

else if ((strcmp(argv[3], "w") == 0) && (argc == 6))

{

addr = strtoul(argv[4], NULL, 0);

data = strtoul(argv[5], NULL, 0);

i2c_smbus_write_byte_data(fd, addr, data);

}

else

{

print_usage(argv[0]);

return -1;

}

return 0;

}

3.5 i2c总线驱动程序

i2c-s3c2410.c

static struct platform_driver s3c24xx_i2c_driver = {

.probe		= s3c24xx_i2c_probe,

.remove		= s3c24xx_i2c_remove,

.id_table	= s3c24xx_driver_ids,

.driver		= {

.owner	= THIS_MODULE,

.name	= "s3c-i2c",

.pm	= S3C24XX_DEV_PM_OPS,

.of_match_table = s3c24xx_i2c_match,//支持设备树

},

};

static const struct i2c_algorithm s3c24xx_i2c_algorithm = {

.master_xfer		= s3c24xx_i2c_xfer,

.functionality		= s3c24xx_i2c_func,

};

platform_driver_register(&s3c24xx_i2c_driver);

s3c24xx_i2c_probe //有匹配设备时调用

i2c->adap.algo    = &s3c24xx_i2c_algorithm;

i2c_add_numbered_adapter

读写调用过程

i2c_smbus_read_byte_data

i2c_smbus_xfer

i2c_smbus_xfer_emulated

i2c_transfer

adap->algo->master_xfer

i2c_add_numbered_adapter//直接挂接在确定的总线号上

/* Note, previous versions of the driver used i2c_add_adapter()

* to add the bus at any number. We now pass the bus number via

* the platform data, so if unset it will now default to always

* being bus 0.

*/

s3c_i2c0_set_platdata(NULL);//注册设备要先调用该函数

pd->bus_num = 0;   //设置adapter的bus  number 是0

4 网卡驱动程序

四层网络模型：

1.链路层（数据链路层/网络接口层）：包括操作系统中的设备驱动程序、计算机中对应的网络接口卡

2.网络层（互联网层）：处理分组在网络中的活动，比如分组的选路。

3.运输层：主要为两台主机上的应用提供端到端的通信。

4.应用层：负责处理特定的应用程序细节。

4.1 网卡驱动框架

APP

TCP层

IP层

发送(hard_start_xmit)    接收 netif_rx(sk_buff)

网卡驱动程序

网卡硬件

1.分配 net_device结构体 ndev=alloc_etherdev(sizeof (struct board_info));

2.设置

提供发包函数和收包程序

3.注册  register_netdev(ndev)

4.硬件相关操作

init_module

dmfe_probe

struct net_device *dev;

dev=alloc_etherdev(sizeof(struct board_info)); //分配net_device结构体

dmfe_probe1(dev);//设置

register_netdev(dev)//注册

如何发送数据：

网络层调用hard_start_xmit(发包)，

如何接收数据：

1、收到数据包硬件产生中断dm9000_interrupt

2、调用dm9000_rx接收函数

3、分配一个dev_alloc_skb 缓冲区接收数据sk_buf

4、上报收到的数据给网络层  netif_rx(skb);

测试1th/2th:

1. insmod virt_net.ko

2. ifconfig vnet0 3.3.3.3

ifconfig  // 查看

3. ping 3.3.3.3  // ping自己不发送数据，不调用硬件收发函数。

ping 3.3.3.4

无发送

ping 3.3.3.3 无发送函数也可以通过。

ping 3.3.3.4 有发送函数才能通过，

数据包格式：

目的Mac,源Mac,type,目的IP，源IP,数据

4.2 虚拟网卡驱动

/*

* 参考 drivers\net\cs89x0.c

*/

static struct net_device *vnet_dev;

static void emulator_rx_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)

{

/* 参考LDD3 */

unsigned char *type;

struct iphdr *ih;

__be32 *saddr, *daddr, tmp;

unsigned char  tmp_dev_addr[ETH_ALEN];

struct ethhdr *ethhdr;

struct sk_buff *rx_skb;

// 从硬件读出/保存数据

/* 对调"源/目的"的mac地址 */

ethhdr = (struct ethhdr *)skb->data;

memcpy(tmp_dev_addr, ethhdr->h_dest, ETH_ALEN);

memcpy(ethhdr->h_dest, ethhdr->h_source, ETH_ALEN);

memcpy(ethhdr->h_source, tmp_dev_addr, ETH_ALEN);

/* 对调"源/目的"的ip地址 */

ih = (struct iphdr *)(skb->data + sizeof(struct ethhdr));

saddr = &ih->saddr;

daddr = &ih->daddr;

tmp = *saddr;

*saddr = *daddr;

*daddr = tmp;

//((u8 *)saddr)[2] ^= 1; /* change the third octet (class C) */

//((u8 *)daddr)[2] ^= 1;

type = skb->data + sizeof(struct ethhdr) + sizeof(struct iphdr);

//printk("tx package type = %02x\n", *type);

// 修改类型, 原来0x8表示ping

*type = 0; /* 0表示reply */

ih->check = 0;        /* and rebuild the checksum (ip needs it) */

ih->check = ip_fast_csum((unsigned char *)ih,ih->ihl);//计算校验码

// 构造一个sk_buff

rx_skb = dev_alloc_skb(skb->len + 2);

skb_reserve(rx_skb, 2);  /* align IP on 16B boundary */

memcpy(skb_put(rx_skb, skb->len), skb->data, skb->len);

/* Write metadata, and then pass to the receive level */

rx_skb->dev = dev;

rx_skb->protocol = eth_type_trans(rx_skb, dev);

rx_skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY; /* don't check it */

dev->stats.rx_packets++;

dev->stats.rx_bytes += skb->len;

// 提交sk_buff

netif_rx(rx_skb);

}

static int virt_net_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)

{

static int cnt = 0;

printk("virt_net_send_packet cnt = %d\n", ++cnt);

/* 对于真实的网卡, 把skb里的数据通过网卡发送出去 */

netif_stop_queue(dev); /* 停止该网卡的队列 */

/* ...... 数据写入网卡函数*/           /* 把skb的数据写入网卡 */

/* 构造一个假的sk_buff,上报 发送成功*/

emulator_rx_packet(skb, dev);

dev_kfree_skb (skb);   /* 释放skb */

netif_wake_queue(dev); /* 数据全部发送出去后,唤醒网卡的队列，实际网卡发送完毕产生中断 */

/* 更新统计信息 */

dev->stats.tx_packets++;

dev->stats.tx_bytes += skb->len;

return 0;

}

static int virt_net_init(void)

{

/* 1. 分配一个net_device结构体 */

vnet_dev = alloc_netdev(0, "vnet%d", ether_setup);;  /* alloc_etherdev */

/* 2. 设置 */

vnet_dev->hard_start_xmit = virt_net_send_packet;

/* 设置MAC地址 */

vnet_dev->dev_addr[0] = 0x08;

vnet_dev->dev_addr[1] = 0x89;

vnet_dev->dev_addr[2] = 0x89;

vnet_dev->dev_addr[3] = 0x89;

vnet_dev->dev_addr[4] = 0x89;

vnet_dev->dev_addr[5] = 0x11;

/* 设置下面两项才能ping通 */

vnet_dev->flags           |= IFF_NOARP;

vnet_dev->features        |= NETIF_F_NO_CSUM;

/* 3. 注册 */

//register_netdevice(vnet_dev);

register_netdev(vnet_dev);

return 0;

}

4.3 DM9K驱动移植

内存接口芯片。

片选:NGCS4 为低电平时选中芯片，cpu发送的地址在片选地址空间内，该引脚自动变低。

需要修改地方：

1、内存基地址

2、位宽

3、中断号

4、时序设置

int __init dm9000c_init(void)

{

volatile unsigned long *bwscon; // 0x48000000

volatile unsigned long *bankcon4; // 0x48000014

unsigned long val;

iobase = (int)ioremap(0x20000000, 1024);  /* 修改Iobase，基地址 */

irq    = IRQ_EINT7;                  /* 中断号 */

dm9k引脚：

sd0-sd15: 数据接口

cmd:    高电平sd为数据接口，低电平时为索引寄存器接口

IOR:     读命令，指示读操作。由cpu发出

IOW:   写命令，指示写操作。由cpu发出

/* 设置S3C2440的memory controller */

bwscon   = ioremap(0x48000000, 4);

bankcon4 = ioremap(0x48000014, 4);

/* DW4[17:16]: 01-16bit      设置位宽

* WS4[18]   : 0-WAIT disable

* ST4[19]   : 0 = Not using UB/LB (The pins are dedicated nWBE[3:0])字节写

*/

val = *bwscon;

val &= ~(0xf<<16);

val |= (1<<16);

*bwscon = val;

/*

outb(DM9KS_VID_L, iobase);  DM9000C的索引寄存器(cmd引脚为0)

id_val = inb(iobase + 4);  读DM9000C的数据寄存器(cmd引脚为1)

* Tacs[14:13]:发出地址信号后多长时间才能发出片选信号之前。  DM9000C的片选信号和CMD信号可以同时发出, 所以它设为0。cmd信号就是发送地址时变低的。

* Tcos[12:11]: 发出片选信号之后,多长时间才能发出读信号nOE

*              DM9000C的T1>=0ns,

*              所以它设为0

* Tacc[10:8] : 读写信号的脉冲长度,

*              DM9000C的T2>=10ns,

所以它设为0, 表示1个hclk周期,hclk=100MHz,就是10ns

*            稳定期间也 也可以设为1, 表示2个hclk周期,hclk=100MHz,就是20ns

* Tcoh[7:6]  : 当读信号nOE变为高电平后,片选信号还要维持多长时间。T4

*              DM9000C进行写操作时, nWE变为高电平之后, 数据线上的数据还要维持最少3ns

*              DM9000C进行读操作时, nOE变为高电平之后, 数据线上的数据在6ns之内会消失

*              让片选信号在nOE放为高电平后,再维持10ns,

*              所以设为01

* Tcah[5:4]  : 当片选信号变为高电平后, 地址信号还要维持多长时间

*              DM9000C的片选信号和CMD信号可以同时出现,同时消失

*              所以设为0

* PMC[1:0]   : 00-正常模式

*

*/

*bankcon4 = (1<<8)|(1<<6);    /* 对于DM9000C可以设Tacc为1, 对于DM9000E,Tacc要设大一点,比如最大值7  */

//*bankcon4 = (7<<8)|(1<<6);  /* MINI2440使用DM9000E,Tacc要设大一点 */

iounmap(bwscon);

iounmap(bankcon4);

switch(mode) {

case DM9KS_10MHD:

case DM9KS_100MHD:

case DM9KS_10MFD:

case DM9KS_100MFD:

media_mode = mode;

break;

default:

media_mode = DM9KS_AUTO;

}

dmfe_dev = dmfe_probe();

if(IS_ERR(dmfe_dev))

return PTR_ERR(dmfe_dev);

return 0;

}

//open函数里面修改中断触发方式

static int dmfe_open

request_irq(dev->irq,&dmfe_interrupt, IRQF_TRIGGER_RISING,dev->name,dev)

4.4 网卡驱动测试

测试 DM9000C 驱动程序:
1. 把 dm9dev9000c.c 放到内核的 drivers/net 目录下
2. 修改 drivers/net/Makefile
把
obj-$(CONFIG_DM9000) += dm9000.o
改为
obj-$(CONFIG_DM9000) += dm9dev9000c.o
3. make uImage
使用新内核启动
4. 使用 NFS 启动
或
ifconfig eth0 192.168.1.112

ping 192.168.1.111

5  usb驱动开发

5.1  usb 基础知识

没有安装设备驱动程序，为何知道设备名字“android phone”

因为操作系统里面已经有了总线驱动程序，接入设备后是总线驱动程序知道你是"andriod phone"

层次结构：

app

--------------------

设备驱动程序

USB总线驱动程序

-----------------------

USB主机控制器

USB设备

手动挂载U盘：

mount  /dev/sda1    /mnt  //sda是u盘设备，sda1设备第一个分区，挂载的是分区

USB总线驱动程序负责：

识别设备，给USB设备找到对应的设备驱动程序，提供USB读写函数。

USB设备驱动程序：知道数据含义

总线驱动程序和USB设备的控制器，遵循USB规范。USB总线驱动程序发出命令获取设备的描述符信息：

USB设备返回这些描述符信息

PC 机上有非常多的USB设备，怎么分辨它们？

每一个USB设备接入PC时，USB总线驱动程序都会给它分配一个编号。每一个USB设备都有自己唯一 的地址编号。PC访问某个设备时，发出的命令都有对应的编号地址。

USB设备刚接入PC时还没有编号，怎么通信？

新接入的USB设备的默认编号是0，在未分配新编号前，PC使用0地址和它通信

为什么一接入USB设备，PC机就发现它：

PC 的USB口内部，D-和D+内部都接有15K的电阻到地，未接USB设备时是低电平

USB设备内部,D-或者D+接1.5k电阻到高电平，一旦设备接入，就会把PC的USB的D-或者D+拉高，从硬件的角度通知USB有新设备接入。USB是主从结构，所有的传输都是有主机方发起的

USB的传输类型

控制传输		枚举设备时，使用端点0，端点0是双向的。其他的端点都是单向的

中断传输     可靠，实时，  实际上是内部查询方式，100ms interval 查询一次

批量传输     可靠，非实时

实时传输	   实时，可靠

USB/传输的对象：端点 endpoint

每一个端点都有唯一传输类型和方向，把数据写入U盘的端点1，从U盘的端点2里读数据.

端点1为输出端点，端点2为输入端点

术语里，输入IN和输出Out都是基于USB主机的立场说的。比如鼠标数据从鼠标传入主机，

那么这个端点为输入端点。即是在开发设备时这个端点也要设定为输入。

5.2 usb 总线驱动程序

USB规范

UHCI  Intel 	低速/全速

OHCI  microsoft  低速/全速  OHCI_S3C2410 使用该规范

EHCI              高速

描述符：

设备描述符

配置描述符  一次只能有一个配置生效，决定和哪个接口通信

接口描述符

端点描述符

一般只有一个配置描述符

一个物理设备可以包含多个逻辑设备

一个接口对应一个逻辑设备，对应一个驱动程序。比如音频设备，录音和播放两个接口，需要两个驱动。

USB 枚举 :

由hub_thread处理，hub_thread平时休眠，USB设备接入产生中断，中断函数kick_khubd()里面唤醒hub_thread。

创建hub_thread并休眠

static int __init usb_init(void) // usb.c  usb总线驱动模块

usb_hub_init()  //创建hub_thread

khubd_task = kthread_run(hub_thread, NULL, "khubd");//create and wake a thread

hub_thread

wait_event_interruptible(khubd_wait,!list_empty(

&hub_event_list) ||kthread_should_stop()); //  hub_thread 开始休眠

USB设备接入产生中断

hub_irq

kick_khubd

wake_up(&khubd_wait);  hub_thread 被唤醒

//之前创建hub_thread ;khubd_task = kthread_run(hub_thread, NULL, "khubd");

hub_thread

hub_events // hub_thread被唤醒后执行

hub_port_connect_change

usb_alloc_dev(hdev, hdev->bus, port1);

dev->dev.bus = &usb_bus_type;  //设置usb设备结构体

choose_address(udev);  分配地址编号

hub_port_init()

dev_info  //打印出发现新的USB设备

hub_set_address(udev);

usb_get_device_descriptor(udev, 8);

usb_get_device_descriptor(udev, USB_DT_DEVICE_SIZE);

usb_new_device

usb_get_configuration(udev)

usb_parse_configuration

device_add(&udev->dev)

bus_add_device

//把设备放入usb_bus_type的dev链表，从总线usb_bus_typed的driver列表

//取出驱动一一比较,匹配则调用设备driver的probe函数

usb_register

usb_register_driver

new_driver->drvwrap.driver.probe = usb_probe_interface;

device_add(&udev->dev)	//注册设备时的调用过程

usb_probe_interface

usb_match_id(intf, driver->id_table); //通过id_table匹配

driver->probe(intf, id);	//设备驱动程序的probe函数

usb_device_match  //注册驱动时调用

usb_bus_type

/       \

usb_new_device 		usb_register

/           \

usb_interface     usb_driver

通过id_table匹配，然后调用Probe

5.3 编写一个USB设备驱动   参考usb_mouse.c

usb 设备已经由总线驱动构造并注册，我们需要写设备驱动程序。

usb鼠标用作按键， 左--L  右--S 中键Enter

是一个Usb设备，也是一个输入设备

设备操作

1、分配Input_dev

2、设置

3、注册

4、硬件相关

驱动编写

如何匹配设备？

#define USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO \

(USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS | \

USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS | \

USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL)

#define USB_INTERFACE_INFO(cl,sc,pr) \

.match_flags = USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO, .bInterfaceClass = (cl), \

.bInterfaceSubClass = (sc), .bInterfaceProtocol = (pr)

//根据接口类，子类，协议匹配

static struct usb_device_id usbmouse_as_key_id_table [] =

{

{ USB_INTERFACE_INFO(USB_INTERFACE_CLASS_HID, USB_INTERFACE_SUBCLASS_BOOT,

USB_INTERFACE_PROTOCOL_MOUSE) },

};

USB设备驱动:

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/usb/input.h>

#include <linux/hid.h>

static struct input_dev  *uk_dev;

static char  *usb_buf;

static dma_addr_t usb_buf_phys;

static int len;

static struct urb *uk_urb;

static struct usb_device_id usbmouse_as_key_id_table [] = {

{ USB_INTERFACE_INFO(USB_INTERFACE_CLASS_HID, USB_INTERFACE_SUBCLASS_BOOT,

USB_INTERFACE_PROTOCOL_MOUSE) },

//{USB_DEVICE(0x1234,0x5678)},

{ }    /* Terminating entry */

};

static void usbmouse_as_key_irq(struct urb *urb)

{

static unsigned char pre_val;

#if  0

/* 用来获取鼠标按键数据，因为我们不知道鼠标数据什么意思用来做第三个实验*/

int i;

static int cnt = 0;

printk("data cnt %d: ", ++cnt);

for (i = 0; i < len; i++)

{

printk("%02x ", usb_buf[i]);

}

printk("\n");

#endif

/* USB鼠标数据含义

* data[0]: bit0-左键, 1-按下, 0-松开

*          bit1-右键, 1-按下, 0-松开

*          bit2-中键, 1-按下, 0-松开

*

*/

if ((pre_val & (1<<0)) != (usb_buf[0] & (1<<0))) //按键之前的状态和现在的状态是否变化

{

/* 左键发生了变化 */

input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_L, (usb_buf[0] & (1<<0)) ? 1 : 0);

input_sync(uk_dev);

}

if ((pre_val & (1<<1)) != (usb_buf[0] & (1<<1)))

{

/* 右键发生了变化 */

input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_S, (usb_buf[0] & (1<<1)) ? 1 : 0);

input_sync(uk_dev);

}

if ((pre_val & (1<<2)) != (usb_buf[0] & (1<<2)))

{

/* 中键发生了变化 */

input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_ENTER, (usb_buf[0] & (1<<2)) ? 1 : 0);

input_sync(uk_dev);

}

pre_val = usb_buf[0];

/* 重新提交urb */

usb_submit_urb(uk_urb, GFP_KERNEL);

}

static int usbmouse_as_key_probe(struct usb_interface *intf, const struct usb_device_id *id)

{

struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);

struct usb_host_interface *interface;

struct usb_endpoint_descriptor *endpoint;

int pipe;

interface = intf->cur_altsetting;

endpoint = &interface->endpoint[0].desc;

/* a. 分配一个input_dev */

uk_dev = input_allocate_device();

/* b. 设置 */

/* b.1 能产生哪类事件 */

set_bit(EV_KEY, uk_dev->evbit);

set_bit(EV_REP, uk_dev->evbit);

/* b.2 能产生哪些事件 */

set_bit(KEY_L, uk_dev->keybit);

set_bit(KEY_S, uk_dev->keybit);

set_bit(KEY_ENTER, uk_dev->keybit);

/* c. 注册 */

input_register_device(uk_dev);

/* d. 硬件相关操作 */

/* 数据传输3要素: 源,目的,长度 */

/* 源: USB设备的某个端点

构造一个输入通道*/

pipe = usb_rcvintpipe(dev, endpoint->bEndpointAddress);

/* 长度: */

len = endpoint->wMaxPacketSize;

/* 目的: */

usb_buf = usb_buffer_alloc(dev, len, GFP_ATOMIC, &usb_buf_phys);

/* 使用"3要素" */

/* 分配usb request block */

uk_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);

/* 使用"3要素设置urb" */

usb_fill_int_urb(uk_urb, dev, pipe, usb_buf, len, usbmouse_as_key_irq, NULL, endpoint->bInterval);

uk_urb->transfer_dma = usb_buf_phys;

uk_urb->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;

/* 使用URB */

usb_submit_urb(uk_urb, GFP_KERNEL);

return 0;

}

static void usbmouse_as_key_disconnect(struct usb_interface *intf)

{

struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);

//printk("disconnect usbmouse!\n");

usb_kill_urb(uk_urb);

usb_free_urb(uk_urb);

usb_buffer_free(dev, len, usb_buf, usb_buf_phys);

input_unregister_device(uk_dev);

input_free_device(uk_dev);

}

/* 1. 分配/设置usb_driver */

static struct usb_driver usbmouse_as_key_driver = {

.name       = "usbmouse_as_key_",

.probe      = usbmouse_as_key_probe,

.disconnect = usbmouse_as_key_disconnect,

.id_table   = usbmouse_as_key_id_table,

};

static int usbmouse_as_key_init(void)

{

/* 2. 注册 */

usb_register(&usbmouse_as_key_driver);

return 0;

}

static void usbmouse_as_key_exit(void)

{

usb_deregister(&usbmouse_as_key_driver);

}

module_init(usbmouse_as_key_init);

module_exit(usbmouse_as_key_exit);

测试驱动：

make menuconfig 去掉原来的鼠标驱动

Device Drivers                                                    │

│       -> HID Devices                                                     │

│         -> USB Human Interface Device (full HID) support (USB_HID [=y])

│           -> Force feedback support (EXPERIMENTAL) (HID_FF [=n])

make uImage

使用新内核：

测试3th：

1. insmod usbmouse_as_key.k

2. ls /dev/event*

3. 接上 USB 鼠标。

4. ls /dev/event*

5. 操作鼠标观察数据

显示的数据是 16 进制。有 8 个字节。
00 00   00 00      00 00         00 00
按键   X方向位移   Y方向位移     滚轮
不同的鼠标可能不一样，有的是 4 字节。
00     00          00        00
按键  X方向位移 Y方向位移 滚轮

X方向：往左移是负数，往右移是正数。
Y 方向：往上移是负数，往下移是正数。
滚 轮：往前滑是正数，往后滑是负数。

分析数据：

第一个字节的数据“01”里的 "1"是 bit0，表示左键按下

“02”中的“2”就是 bit1.表示右键按下

04”中的“4”就是 bit2，表示中建按下

测试 4th:

- insmod usbmouse_as_key.ko

- ls /dev/event*

- cat /dev/tty1 然后按鼠标键

左键+右键后回车

- hexdump /dev/event0 要最后那个 event （并不一定是 event0）

秒       微秒   type 	code    value

秒    	微秒 	按键类 哪个按键  按下
099a 0000 8eea 000e 0001   0026    0001 0000

6  字符设备驱动程序

struct device		*parent;//父设备指针，类似于包含关系，parentt包含子设备。

6.1 如何找到设备的file_operations结构体

6.1.1  2.4内核中如何找到设备的file_operations结构体
①，确定主设备号。
②， file_operations 结构
③， register_chrdev(主设备号，名字， file_operations 结构）；
④，入口函数。
⑤，出口函数。

内核中定义了chrdevs 数组，以主设备号作为索引，保存设备的file_operations结构体地址。当open函数打开设备时，就以“主设备号”为下标在chrdevs数组中找到当前设备的file_operations。

缺点：只能有255个不同类型的设备限制

6.1.2  2.6内核中如何找到设备的file_operations结构体

2.6内核使用主设备号和次设备号结合的方法：

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/delay.h>

#include <linux/irq.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include <asm/irq.h>

#include <asm/io.h>

#include <asm/arch/regs-gpio.h>

#include <asm/hardware.h>

#include <linux/poll.h>

#include <linux/cdev.h>

/* 1. 确定主设备号 */

static int major;

static int hello_open(struct inode *inode, struct file *file)

{

printk("hello_open\n");

return 0;

}

static int hello2_open(struct inode *inode, struct file *file)

{

printk("hello2_open\n");

return 0;

}

/* 2. 构造file_operations */

static struct file_operations hello_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open  = hello_open,

};

static struct file_operations hello2_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open  = hello2_open,

};

#define HELLO_CNT   2

static struct cdev hello_cdev;

static struct cdev hello2_cdev;

static struct class *cls;

static int hello_init(void)

{

dev_t devid;

/* 3. 告诉内核 */

#if 0

major = register_chrdev(0, "hello", &hello_fops); /* (major,  0), (major, 1), ..., (major, 255)都对应hello_fops ，这是原来注册字符设备的写法*/

#else //2.6内核以后采用下面方法注册设备

if (major) { //如果静态分配主设备号

devid = MKDEV(major, 0); //构造设备号，设备号由主设备号和次设备号结合的int类型变量，//次设备占最低20位

register_chrdev_region(devid, HELLO_CNT, "hello");  /* (major,0~1) ，设备号devid开始连续的应  HELLO_CNT 个设备，设备名字就是hello0和hello1。hello_fops, (major, 2~255)都不对应hello_fops */

} else {//动态分配设备号

alloc_chrdev_region(&devid, 0, HELLO_CNT, "hello"); /* (major,0~1) 对应 hello_fops, (major, 2~255)都不对应hello_fops */

major = MAJOR(devid);

}

// hello_cdev字符设备对应的结构体cdev->ops = fops;

cdev_init(&hello_cdev, &hello_fops);

cdev_add(&hello_cdev, devid, HELLO_CNT);

//单独为次设备号为2的设备注册驱动

devid = MKDEV(major, 2);

register_chrdev_region(devid, 1, "hello2");

cdev_init(&hello2_cdev, &hello2_fops);//一样的主设备号，不一样的次设备号，驱动可以不一样

cdev_add(&hello2_cdev, devid, 1);

#endif

cls = class_create(THIS_MODULE, "hello");

class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "hello0"); /* /dev/hello0 */

class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 1), NULL, "hello1"); /* /dev/hello1 */

class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 2), NULL, "hello2"); /* /dev/hello2 */

class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 3), NULL, "hello3"); /* /dev/hello3 */

return 0;

}

static void hello_exit(void)

{

class_device_destroy(cls, MKDEV(major, 0));

class_device_destroy(cls, MKDEV(major, 1));

class_device_destroy(cls, MKDEV(major, 2));

class_device_destroy(cls, MKDEV(major, 3));

class_destroy(cls);

cdev_del(&hello_cdev);

unregister_chrdev_region(MKDEV(major, 0), HELLO_CNT);

cdev_del(&hello2_cdev);

unregister_chrdev_region(MKDEV(major, 2), 1);

}

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

7 RTC 设备驱动

7.1 RTC驱动程序框架

rtc-s3c.c

static struct platform_driver s3c2410_rtcdrv = {

.probe		= s3c_rtc_probe,//探测函数

.remove		= s3c_rtc_remove,//移除设备

.suspend	= s3c_rtc_suspend,

.resume		= s3c_rtc_resume,

.driver		= {

.name	= "s3c2410-rtc",

.owner	= THIS_MODULE,

},

};

s3c_rtc_init

platform_driver_register(&s3c2410_rtcdrv);

s3c_rtc_probe

rtc_device_register("s3c", &pdev->dev, &s3c_rtcops,THIS_MODULE);//rtc/class.c中的函数

rtc->dev.parent = dev;//父设备

rtc_dev_prepare

cdev_init(&rtc->char_dev, &rtc_dev_fops);//注册rtc通用的接口函数

rtc_dev_add_device(rtc);//注册字符设备

cdev_add(&rtc->char_dev, rtc->dev.devt, 1)//注册rtc设备

rtc/class.c  //向linux设备模型核心注册了一个rtc类，然后向驱动程序提供了注册/注销接口设备的函数

rtc_init(void)

rtc_class = class_create(THIS_MODULE, "rtc");

rtc_dev_init();  //rtc-dev.c文件

alloc_chrdev_region(&rtc_devt, 0, RTC_DEV_MAX, "rtc");//rtc-dev.c文件

rtc-dev.c  //定义了基本的设备操作函数，用于用户程序接口

static const struct file_operations rtc_dev_fops = {

.owner		= THIS_MODULE,

.llseek		= no_llseek,

.read		= rtc_dev_read,

.poll		= rtc_dev_poll,

.ioctl		= rtc_dev_ioctl,

.open		= rtc_dev_open,

.release	= rtc_dev_release,

.fasync		= rtc_dev_fasync,//异步通知

};

rtc_dev_open

struct rtc_device *rtc = container_of(inode->i_cdev,struct rtc_device, char_dev);

const struct rtc_class_ops *ops = rtc->ops;

err = ops->open ? ops->open(rtc->dev.parent) : 0;//调用具体设备的open函数，为什么是dev.parent

用户程序一般通过Ioctl与rtc驱动交互

rtc_dev_ioctl

app: ioctl(fd, RTC_RD_TIME,...)
-------------------------------------------
kernel: sys_ioctl
       rtc_dev_fops.ioctl

rtc_dev_ioctl
struct rtc_device *rtc = file->private_data; 得到 rtc_device 结构体
        rtc_read_time(rtc, &tm);
        err = rtc->ops->read_time(rtc->dev.parent, tm);
             s3c_rtc_gettime

rtc-s3c.c是真正的设备驱动函数

static const struct rtc_class_ops s3c_rtcops = {

.open		= s3c_rtc_open,

.release	= s3c_rtc_release,

.ioctl		= s3c_rtc_ioctl,

.read_time	= s3c_rtc_gettime,

.set_time	= s3c_rtc_settime,

.read_alarm	= s3c_rtc_getalarm,

.set_alarm	= s3c_rtc_setalarm,

.proc	        = s3c_rtc_proc,

};

//读寄存器

static int s3c_rtc_gettime(struct device *dev, struct rtc_time *rtc_tm)

{

rtc_tm->tm_min  = readb(base + S3C2410_RTCMIN);

rtc_tm->tm_hour = readb(base + S3C2410_RTCHOUR);

rtc_tm->tm_mday = readb(base + S3C2410_RTCDATE);

rtc_tm->tm_mon  = readb(base + S3C2410_RTCMON);

rtc_tm->tm_year = readb(base + S3C2410_RTCYEAR);

rtc_tm->tm_sec  = readb(base + S3C2410_RTCSEC)

}

添加rtc设备

在开发板启动后，并没有加载 RTC 驱动，但内核中其实已经有了驱动，只是没有加载平台设备。

common-smdk.c

static struct platform_device __initdata *smdk_devs[] = {

&s3c_device_nand,

&smdk_led4,

&smdk_led5,

&smdk_led6,

&smdk_led7,

&s3c_device_rtc,

};

make menuconfig

drivers/

make uimage

使用新内核启动

ls /dev/rtc* -l

date /* 显示系统时间 */

系统时间是通过 date 来设置的， RTC 时间是通过 hwclock 来设置的。开机时系统时间首先通过 RTC 来获得，RTC没有设置时，系统时间也会使用Thu Jan  1 00:10:37 UTC 1970

date --help 获取帮助信息,设置软件系统时间
date /* 显示系统时间 */
date 123015402011.30 /* 设置系统时间 date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]] */

date 111311582018.16 //2018 11 13 11:58:16

月天时分年秒
hwclock -w /* 把系统时间写入RTC 芯片内部*/

8 块设备驱动程序

8.1 为何块设备需要优化读写过程

8.1.1 磁盘设备为何要优化读写过程？

磁盘的读写其实非常快，慢在机械结构读写装置的定位上面，从一个“磁头”的某
“柱面”某“扇区”读到数据后（步骤 R0），跳到另一个“磁头”的某“柱面”的某“扇
区”去写（步骤 W），接着再跳回原“磁头”相同柱面的下一个“扇区”去读（步骤
R1）。慢就慢在读写扇区的跳转过程中。若按“字符设备”中的“open” ,"read","write"
方式，则总体效率在硬盘的读写上会非常低。
上面过程是“R0” ->"W"->"R1"，这个步骤跳转 2 次。
若优化这个步骤为： R0->R1->W。这个步骤跳转 1 次。这样效率会高些。
总结：先不执行而是放入队列，优化后再执行（对硬盘有这种要求）。用“字符设备驱
动”程序那样读写时就会在硬盘上跳来跳去，整体效率会非常低。所以有必要引入“优化过程”。就是读写先不执行，先放到某个“队列”中去。（调整顺序）

8.1.2  flash设备为何要优化读写过程？

flash设备需要先擦出才能写入，而擦除是按块执行的。
是“块”里有一个一个的扇区。
假若现在要先写“扇区 0”和“扇区 1”。 FLASH 要先擦除再写，现在用字符设备驱动的读写方式来读写：对 FLASH 上的擦除是整块整块的进行的。故：
写扇区 0 的过程：
① 要写时，先把这整块读到一个 buf 中。
② 然后修改 buf 中扇区 0 的数据。
③ 这时再擦除整块。
④ 再把修改过扇区 0 的数据的 buf 烧写到整块。
写扇区 1 的过程：
① 要写时，先把这整块读到一个 buf 中。
② 然后修改 buf 中扇区 1 的数据。
③ 这时再擦除整块。
④ 再把修改过扇区 1 的数据的 buf 烧写到整块。
则那么要修改多个扇区时，会擦除烧写多次。总体效率也会低。
优化：
①，先不执行。
②，优化 - 合并后执行。
合并：合并后只需要一次。
a,读出整块到 buf 中。
b,在 buf 中修改扇区 0 和扇区 1。
c,擦除。
d,烧写。
故，块设备不能像字符设备那样提供读写函数。
①，先把读写放入队列，先不执行。
②，优化后再执行

8.2 块设备驱动程序框架

APP: open,read,write "1.txt"

------------------------------------------ 文件读写

文件系统： vfat,ext2,ext3,yaffs （把文件的读写转换成对扇区的读写）

------------------ll_rw_block-------------- 扇区读写

块设备驱动程序

flash,磁盘

对普通文件 1.txt 的读写会转成对块设备的读写，要读写哪个扇区。从文件的读写转成对扇区的读写，中间会涉及到“文件系统”。应用程序读写一个普通的文件，最终会转换成操作硬件，由“块设备驱动程序”来操作硬件。普通的文件转换成对扇区的读写，是由“文件系统”转换。ll_rw block 是通用的入口，读写请求会放入队列，优化后再来执行。 ll_rw_block 会把“读写”放入队列，调用队列的处理函数去优化（调顺序、合并）执行。如何知道是“ll_rw_block”可以看《LINUX 内核源代码情景分析》。文件系统不是我们关心的重点，分析块设备驱动程序，就是“ll_rw_block”这个函数开始分析

ll_rw_block ：通用的文件buffer.c，内核2.6 新版不一样

/*low-level access to block devices

@rw: 读还是写

* @nr: bhs[]的个数

* @bhs: 读写数据三要素，源，目的，长度 */

void ll_rw_block(int rw, int nr, struct buffer_head *bhs[])

for (i = 0; i < nr; i++) {

struct buffer_head *bh = bhs[i];}

submit_bh(rw, bh);

struct bio *bio;//使用bh来构造bio，input/output block

submit_bio(rw, bio);//提交bio

generic_make_request(bio); //使用bio来构造请求

__generic_make_request

bdev_get_queue(bio->bi_bdev);//找到队列

ret = q->make_request_fn(q, bio); //调用队列里面的构造请求的函数

q->make_request_fn = mfn;//搜索make_request_fn

//向内核注册一个请求队列

blk_init_queue(request_fn_proc *rfn, spinlock_t *lock)

lk_init_queue_node(request_fn_proc *rfn, spinlock_t *lock, int node_id)

q->request_fn		= rfn; //队列处理函数

blk_queue_make_request(q, __make_request);

q->make_request_fn = mfn;

__make_request //分析__make_request 向下方向调用

el_ret = elv_merge(q, &req, bio);//电梯算法合并读或者写传输，合并到队列q中

//如果合并不成，使用bio构造请求，把请求放入队列

init_request_from_bio(req, bio);

add_request(q, req);

if (sync)

__generic_unplug_device(q);//调用队列的处理函数

q->request_fn(q);//执行请求队列

怎么写块设备驱动程序：

1 分配gendisk 结构体,alloc_disk

2 设置

分配/设置队列：request_queue_t//提供读写能力

设置gendisk其他信息				//提供属性，如容量

3 注册add_disk

内存模拟硬盘

参考drivers/block/xd.c z2ram.c

内存控制器

为何LADDR1接nor flash 的A0?

nor得到的地址就是addr>>1,即舍弃最后一位

例子1：假如cpu要从地址0读32位数据

mov r1,#0

ldr r0,[r1]

cpu要读4字节，但是nor一次只能提供2byte。

cpu不管如何得到数据，由内存控制器处理。

内存控制器需要发起两次传输

发出0地址，nor得到的地址为0，得到2byte

发出2地址，nor得到的地址为1，得到2byte

把1和2得到的4byte返回给cpu

因为有位宽设置，所以内存控制器知道每一次地址加2。

例子2：假如cpu要从地址3读8位数据

mov r1,#3

ldb r0,[r1]

内存控制器发出地址3，nor得到地址1，得到2byte

内存控制器从这两字节中取出高字节，返回给cpu